3.3.5.1. Konfigurasi Variabel Input per Tipe Motor (Toggle Matrix)

Tidak seluruh variabel input Fuzzy relevan terhadap setiap komponen pada setiap tipe motor. Oleh karena itu, sistem TrinGo menerapkan mekanisme toggle (ON/OFF) pada Web Admin untuk menentukan variabel input mana saja yang diikutsertakan dalam proses fuzzifikasi tiap komponen, mengacu pada buku pedoman pemilik resmi dari masing-masing tipe motor. Pemetaan toggle untuk keempat tipe motor yang didukung sistem TrinGo disajikan pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.4 berikut.

3.3.5.1.1. Tipe Motor 1: Matic

Pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor matic sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 14. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Matic

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | ON | Viskositas oli turun akibat km, durasi bulan, kemacetan stop&go, dan beban mesin |
| Ban (Tire) | ON | OFF | OFF | Tekanan & kedalaman telapak ban aus akibat km dan beban guncangan |
| Filter Udara | ON | OFF | ON | Elemen viscous diganti murni berdasarkan jarak & waktu |
| Busi | ON | ON | OFF | Pengapian dicek KPB 2 dan diganti per 8.000 km |
| Aki (Battery) | OFF | ON | OFF | Tipe maintenance-free diperiksa tegangannya secara berkala |
| Rem (Kampas Rem) | ON | OFF | OFF | Gesekan kampas dipengaruhi km, deselerasi (G-Force), & minyak rem 2 th |
| CVT / Belt (Drive Belt) | ON | ON | OFF | V-Belt aus oleh kilometrase dan entakan akselerasi |
| Roller CVT | ON | ON | OFF | Roller weight aus bersamaan Drive Belt per 8.000 km |
| Oli Gardan (Final Drive) | ON | ON | ON | Penggantian oli transmisi akhir tiap 12.000 km/12 bulan |
| Cairan Pendingin (Coolant) | ON | ON | OFF | Radiator coolant diperiksa berkala berdasarkan jarak tempuh & durasi waktu, ganti total per 3 tahun |

3.3.5.1.2. Tipe Motor 2: Manual

Pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor manual/bebek sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 15. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Manual/Bebek

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | ON | Penggantian rutin per 4.000 km/4 bulan & pengaruh gaya berkendara |
| Ban (Tire) | ON | OFF | OFF | Tipe Cast Wheel/Jari-jari dicek keausan & tekanan angin |
| Filter Udara | ON | OFF | ON | Saringan elemen basah diganti rutin tanpa dibersihkan |
| Busi | ON | ON | OFF | Pemeriksaan KPB 2 (4.000 km), penggantian pada 8.000 km |
| Aki (Battery) | OFF | ON | OFF | Pemeriksaan sistem kelistrikan & baterai bebas perawatan |
| Rem (Kampas Rem) | ON | OFF | OFF | Keausan tromol/cakram & penggantian minyak rem per 2 tahun |
| Rantai Roda (Drive Chain) | ON | OFF | ON | Pembersihan, penyetelan, & pelumasan wajib tiap 500 km |

3.3.5.1.3. Tipe Motor 3: Sport

pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor sport sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 16. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Sport

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis & Bukti Halaman |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | ON | Kapasitas 1,1L, diganti rutin per 4.000 km/6 bulan & rpm tinggi |
| Ban (Tire) | ON | OFF | OFF | Ban Tubeless depan/belakang dicek tekanan & keausan |
| Filter Udara | ON | OFF | ON | Penggantian berkala elemen saringan udara tipe viscous |
| Busi (NGK MR9C-9N) | ON | ON | OFF | Pemeriksaan tiap 6.000 km, penggantian rutin pada 12.000 km |
| Aki (Battery GTZ6V) | OFF | ON | OFF | Baterai 12V-5Ah dicek fungsi sistem pengisian |
| Rem (Cakram Depan/Blk) | ON | OFF | OFF | Pengereman ganda cakram & penggantian minyak rem per 2 tahun |
| Rantai Roda | ON | OFF | ON | Pemeriksaan & pelumasan rutin tiap 500 km dengan SAE 80/90 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | ON | ON | OFF | Radiator coolant diperiksa berkala, ganti total per 3 tahun |
| Kampas Kopling | ON | OFF | OFF | Keausan pelat kopling akibat gesekan berbanding lurus dengan jarak tempuh, khas motor sport manual |

Toggle bernilai ON menandakan variabel tersebut ikut serta dalam perhitungan derajat keanggotaan (fuzzifikasi) komponen bersangkutan, sedangkan OFF berarti variabel tersebut diabaikan karena tidak relevan secara teknis berdasarkan buku pedoman resmi pabrikan.

3.3.5.2. Penentuan Variabel Input & Fungsi Keanggotaan (Fuzzifikasi)

Sistem logika Fuzzy mengolah tiga metrik kuantitatif utama. Masing-masing metrik dibagi menjadi himpunan linguistik (Low, Medium, High) menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk trapesium (trap) maupun segitiga (tri).

Tabel 3. 17. Variabel Input Fuzzy

| Variabel Input | Satuan | Rentang Nilai | Himpunan Linguistik | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh (Mileage) | Kilometer (km) | 0 - 5.000 + | Rendah, Menengah, Tinggi | Akumulasi jarak sejak servis terakhir. |
| Durasi Hari (Days Since) | Hari | 0 - 180+ | Baru, Sedang, Lama | Waktu yang berlalu sejak penggantian komponen. |
| Intensitas Berkendara | km/hari | 0 - 60+ | Rendah, Sedang, Tinggi | Rata-rata jarak tempuh harian kendaraan (km/hari) yang dihitung dari agregasi data perjalanan (trip) 30 hari terakhir. |

Pada file FuzzyEngine.php, masukan crisp (nilai pasti) dihitung derajat keanggotaannya terhadap batas fungsi linguistik yang telah ditentukan. Implementasi lengkap perhitungan tersebut dalam kode program disajikan pada Lampiran.

3.3.5.2.1. Pemetaan Batas Semesta Pembicaraan dan Fungsi Keanggotaan

Sistem cerdas TrinGo menggunakan 3 variabel input dinamis yang diproses secara asinkron melalui Laravel backend. Berdasarkan rentang operasional kendaraan nyata, visualisasi kurva diimplementasikan ke dalam rumus matematika formal sebagai berikut.

Tabel 3. 18. Detail Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Input Fuzzy

| Nama Variabel Input | Semesta Pembicaraan | Himpunan Fuzzy | Tipe Kurva | Parameter Batas (a, b, c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh (X1) | 0 - 9.999 km | Rendah | Linier Turun | a = 1000, b = 2500 |
|  |  | Menengah | Segitiga | a = 1000, b = 2500, c = 4000 |
|  |  | Tinggi | Linier Naik | a = 2500, b = 4000 |
| Durasi Hari (X2) | 0 - 999 Hari | Baru | Linier Turun | a = 0, b = 0, c = 60 |
|  |  | Sedang | Segitiga | a = 45, b = 90, c = 120 |
|  |  | Lama | Linier Naik | a = 90, b = 120, c = 999 |
| Intensitas Berkendara (X3) | 0 - 60+ km/hari | Rendah | Linier Turun | a = 0, b = 0, c = 20 |
|  |  | Sedang | Segitiga | a = 15, b = 30, c = 50 |
|  |  | Tinggi | Linier Naik | a = 40, b = 60, c = 999 |

Ketiga himpunan linguistik (Low, Medium, High) pada setiap variabel input dihitung derajat keanggotaannya menggunakan fungsi keanggotaan bahu (shoulder) dan segitiga (triangular) berikut, dengan parameter batas (a, b, c) mengacu pada Tabel 3.22 untuk masing-masing variabel.

Ketiga himpunan linguistik (Low, Medium, High) pada setiap variabel input dihitung derajat keanggotaannya menggunakan fungsi keanggotaan bahu (shoulder) dan segitiga (triangular) berikut, dengan parameter batas (a, b, c) mengacu pada Tabel 3.22 untuk masing-masing variabel.

μLow(x) = 1, untuk x ≤ bc - xc - b, untuk b < x < c0, untuk x ≥ c……………………………………………….	(3.1)

μMedium(x) = x - ab - a, untuk a < x ≤ bc - xc - b, untuk b < x < c0, untuk x ≤ a atau x ≥ c……………………………………….	(3.2)

μHigh(x) = 0, untuk x ≤ ax - ab - a, untuk a < x < b1, untuk x ≥ b……………………………………………...	(3.3)

Nilai a, b, dan c pada Persamaan (3.1) sampai (3.3) disesuaikan dengan parameter tiap variabel dan himpunan pada Tabel 3.6, sedangkan simbol ∞ (tak terhingga) direpresentasikan sebagai nilai 999 pada implementasi Web Admin.

- Formulasi Matematis Variabel Input 1: Jarak Tempuh (X1) Fungsi keanggotaan X1 (Jarak Tempuh) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.22 baris Jarak Tempuh.

- Formulasi Matematis Variabel Input 2: Durasi Hari (X2) Fungsi keanggotaan X2 (Durasi Hari) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.22 baris Durasi Hari.

- Formulasi Matematis Variabel Input 3: Intensitas Berkendara (X3) Fungsi keanggotaan X3 (Intensitas Berkendara/G-Force) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.22 baris Intensitas Berkendara.

3.3.5.2.1.1. Tipe Motor: Matic

Parameter fungsi keanggotaan (a, b, c) untuk tiap komponen pada tipe motor Matic disajikan pada Tabel berikut, mengacu pada buku pedoman resmi Honda BeAT/Vario.

Tabel 3. 19. Parameter Fungsi Keanggotaan per Komponen - Tipe Matic

| Komponen | Variabel | Himpunan | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 1500 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 1000 | 2500 | 4000 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 2500 | 4000 | 9999 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 60 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | MEDIUM | 45 | 90 | 120 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | HIGH | 90 | 120 | 999 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 3500 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 2500 | 6000 | 8000 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 6000 | 8000 | 9999 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 300 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Durasi Hari | MEDIUM | 250 | 540 | 730 |
| Oli Gardan (Final Drive) | Durasi Hari | HIGH | 540 | 730 | 999 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 16000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 16000 | 99999 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 3500 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 2500 | 6000 | 8000 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 6000 | 8000 | 9999 |
| Busi | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 100 |
| Busi | Durasi Hari | MEDIUM | 80 | 180 | 240 |
| Busi | Durasi Hari | HIGH | 180 | 240 | 999 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 12000 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 8000 | 20000 | 24000 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 20000 | 24000 | 99999 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 300 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Durasi Hari | MEDIUM | 250 | 540 | 720 |
| CVT / Belt & Roller CVT | Durasi Hari | HIGH | 540 | 720 | 999 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 5000 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 3000 | 8000 | 12000 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 8000 | 12000 | 99999 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 15000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 15000 | 99999 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 300 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | MEDIUM | 250 | 540 | 730 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | HIGH | 540 | 730 | 999 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 14000 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 10000 | 24000 | 36000 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 24000 | 36000 | 99999 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 400 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Durasi Hari | MEDIUM | 300 | 730 | 1095 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | Durasi Hari | HIGH | 730 | 1095 | 9999 |

3.3.5.2.1.2. Tipe Motor: Manual/Bebek

Parameter fungsi keanggotaan (a, b, c) untuk tiap komponen pada tipe motor Manual/Bebek disajikan pada Tabel berikut, mengacu pada buku pedoman resmi Honda Supra X 125 FI/Revo.

Tabel 3. 20. Parameter Fungsi Keanggotaan per Komponen - Tipe Manual/Bebek

| Komponen | Variabel | Himpunan | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 1500 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 1000 | 2500 | 4000 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 2500 | 4000 | 9999 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 60 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | MEDIUM | 45 | 90 | 120 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | HIGH | 90 | 120 | 999 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 16000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 16000 | 99999 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 8000 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 15000 | 20000 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 15000 | 20000 | 99999 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 3500 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 2500 | 6000 | 8000 |
| Busi | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 6000 | 8000 | 9999 |
| Busi | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 100 |
| Busi | Durasi Hari | MEDIUM | 80 | 180 | 240 |
| Busi | Durasi Hari | HIGH | 180 | 240 | 999 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 12000 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 8000 | 20000 | 24000 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 20000 | 24000 | 99999 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 5000 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 3000 | 8000 | 12000 |
| Rem (Kampas Rem) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 8000 | 12000 | 99999 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 15000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 15000 | 99999 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 300 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | MEDIUM | 250 | 540 | 730 |
| Aki (Baterai) | Durasi Hari | HIGH | 540 | 730 | 999 |

3.3.5.2.1.3. Tipe Motor: Sport

Parameter fungsi keanggotaan (a, b, c) untuk tiap komponen pada tipe motor Sport disajikan pada Tabel berikut, mengacu pada buku pedoman resmi Honda CB150R.

Tabel 3. 21. Parameter Fungsi Keanggotaan per Komponen - Tipe Sport

| Komponen | Variabel | Himpunan | a | b | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 2500 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 2000 | 4000 | 6000 |
| Oli Mesin | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 4000 | 6000 | 9999 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 90 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | MEDIUM | 60 | 120 | 180 |
| Oli Mesin | Durasi Hari | HIGH | 120 | 180 | 999 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 8000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 6000 | 14000 | 18000 |
| Filter Udara | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 14000 | 18000 | 99999 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 8000 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 15000 | 20000 |
| Rantai Roda | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 15000 | 20000 | 99999 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 5000 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 4000 | 9000 | 12000 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 9000 | 12000 | 99999 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 180 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Durasi Hari | MEDIUM | 120 | 270 | 360 |
| Busi (NGK MR9C-9N) | Durasi Hari | HIGH | 270 | 360 | 999 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 12000 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 8000 | 20000 | 24000 |
| Kampas Kopling | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 20000 | 24000 | 99999 |
| Rem (Cakram Depan/Blk) | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Rem (Cakram Depan/Blk) | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 15000 |
| Rem (Cakram Depan/Blk) | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 15000 | 99999 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | LOW | 0 | 0 | 7000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | MEDIUM | 5000 | 12000 | 15000 |
| Ban | Jarak Tempuh (km) | HIGH | 12000 | 15000 | 99999 |
| Aki (Battery GTZ6V) | Durasi Hari | LOW | 0 | 0 | 300 |
| Aki (Battery GTZ6V) | Durasi Hari | MEDIUM | 250 | 540 | 730 |
| Aki (Battery GTZ6V) | Durasi Hari | HIGH | 540 | 730 | 999 |

3.3.5.3. Penentuan Threshold Perawatan per Komponen dan Tipe Motor

Nilai ambang batas WARN, CRITICAL, dan RESET INTERVAL yang diinput pada Web Admin ditentukan berdasarkan rekomendasi interval servis resmi pada buku pedoman pemilik tiap tipe motor. Nilai WARN merupakan titik peringatan dini sebelum komponen mencapai batas servis resmi (CRITICAL), sedangkan RESET INTERVAL adalah jumlah hari maksimal sebelum sebuah siklus perawatan otomatis dianggap kedaluwarsa. Rekapitulasi threshold untuk seluruh komponen dan tipe motor disajikan pada Tabel 3.23.

Tabel 3. 22 Ambang Batas Servis Per Komponen dan Tipe Motor

| Tipe Motor | Komponen | Warn Jarak (km) | Critical Jarak (km) | Warn Waktu (hari) | Critical Waktu (hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matic (BeAT/Vario) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 90 | 120 |
| Matic (BeAT/Vario) | Oli Gardan (Final Drive) | 6.000 | 8.000 | 540 | 730 |
| Matic (BeAT/Vario) | Filter Udara | 12.000 | 16.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Busi | 6.000 | 8.000 | 180 | 240 |
| Matic (BeAT/Vario) | CVT / Belt & Roller CVT | 20.000 | 24.000 | 540 | 720 |
| Matic (BeAT/Vario) | Rem (Kampas Rem) | 8.000 | 12.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Aki (Baterai) | - | - | 540 | 730 |
| Matic (BeAT/Vario) | Cairan Pendingin (Coolant) | 24.000 | 36.000 | 730 | 1.095 |
| Manual (Supra X/Revo) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 90 | 120 |
| Manual (Supra X/Revo) | Filter Udara | 12.000 | 16.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Busi | 6.000 | 8.000 | 180 | 240 |
| Manual (Supra X/Revo) | Kampas Kopling | 20.000 | 24.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Rem (Kampas Rem) | 8.000 | 12.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Aki (Baterai) | - | - | 540 | 730 |
| Sport (CB150R) | Oli Mesin | 4.000 | 6.000 | 120 | 180 |
| Sport (CB150R) | Filter Udara | 14.000 | 18.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Busi (NGK MR9C-9N) | 9.000 | 12.000 | 270 | 360 |
| Sport (CB150R) | Kampas Kopling | 20.000 | 24.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Rem (Cakram Depan/Blk) | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Aki (Battery GTZ6V) | - | - | 540 | 730 |

Ketiga nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai parameter batas semesta pembicaraan (universe of discourse) pada proses fuzzifikasi yang dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5.2.

3.3.5.4. Penyusunan Basis Aturan Pakar (Fuzzy Rule Base)

Nilai fuzzifikasi dianalisis menggunakan Mamdani inference rules bertipe relasional (IF-THEN) yang disusun dalam bentuk matriks aturan, mengombinasikan keempat variabel input untuk menentukan tingkat kelayakan keausan komponen oli mesin dan kampas rem. Sebagai ilustrasi, salah satu aturan menyatakan: IF Jarak Tempuh Tinggi AND Durasi Hari Lama THEN Skor Oli Critical. Pengkondisian AND diproses dengan mengambil nilai minimum dari himpunan (min()), sedangkan agregasi antaraturan dengan tujuan output yang sama menggunakan operator maksimum (max()). Implementasi proses ini dalam kode program disajikan pada Lampiran.

Rincian bobot kepercayaan (confidence weight) untuk tiap kombinasi aturan disajikan pada Tabel-tabel berikut, terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah variabel input yang aktif pada komponen bersangkutan.

3.3.5.4.1. Aturan 2 Variabel (Jarak Tempuh AND Durasi Hari)

Digunakan untuk komponen dengan dua variabel aktif seperti Busi, CVT/Belt & Roller CVT (Matic), serta Cairan Pendingin (Matic).

Tabel 3. 23. Basis Aturan Kelompok A - Dua Variabel

| No | Kombinasi Logika (Kondisi IF) | Output (THEN) | Bobot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jarak = high AND Waktu = high | Kritis (Bad) | 1.0 |
| 2 | Jarak = high AND Waktu = medium | Kritis (Bad) | 0.9 |
| 3 | Jarak = high AND Waktu = low | Kritis (Bad) | 0.8 |
| 4 | Jarak = medium AND Waktu = high | Kritis (Bad) | 0.9 |
| 5 | Jarak = medium AND Waktu = medium | Perlu Servis (Fair) | 1.0 |
| 6 | Jarak = medium AND Waktu = low | Perlu Servis (Fair) | 0.8 |
| 7 | Jarak = low AND Waktu = high | Kritis (Bad) | 0.8 |
| 8 | Jarak = low AND Waktu = medium | Perlu Servis (Fair) | 0.8 |
| 9 | Jarak = low AND Waktu = low | Baik (Good) | 1.0 |

3.3.5.4.2. Aturan Khusus Intensitas Berkendara

Digunakan untuk komponen yang rentan terhadap pemakaian ekstrem (mis. Oli Mesin, Filter Udara, Rantai Roda/CVT) dengan menambahkan variabel Intensitas Berkendara.

Tabel 3. 24. Basis Aturan Kelompok B - Intensitas Berkendara

| Kombinasi Logika (Kondisi IF) | Output (THEN) | Bobot | Alasan Umum |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarak = high AND Intensitas = high | Kritis | 1.0 | Mutlak wajib ganti / aus berat. |
| Jarak = medium AND Intensitas = high | Kritis | 0.9 | Intensitas berat membuat komponen aus lebih dini meski km belum maksimal. |
| Jarak = low AND Intensitas = high | Perlu Servis | 0.7 | Pemakaian ekstrem terdeteksi. |
| Waktu = high AND Intensitas = high | Kritis | 1.0 | Khusus komponen dengan variabel Durasi Hari aktif (mis. Oli Mesin): kadaluwarsa. |
| Jarak = medium AND Intensitas = medium | Perlu Servis | 1.0 | Pemakaian normal, batas peringatan normal. |

3.3.5.4.3. Aturan 1 Variabel Tunggal

Digunakan untuk komponen dengan satu variabel aktif seperti Kampas Kopling, Ban, Rem, dan Aki.

Tabel 3. 25. Basis Aturan Kelompok C - Satu Variabel

| Kombinasi Logika (Kondisi IF) | Output (THEN) | Bobot |
| --- | --- | --- |
| Jarak/Waktu = high | Kritis (Bad) | 1.0 |
| Jarak/Waktu = medium | Perlu Servis (Fair) | 1.0 |
| Jarak/Waktu = low | Baik (Good) | 1.0 |

3.3.5.5. Proses Evaluasi Inferensi & Defuzzifikasi (Metode Centroid)

Aktivasi fuzzy output disatukan untuk menemukan nilai titik berat (Center of Area), yang kemudian dikonversikan kembali menjadi sebuah nilai metrik konkret berupa skor kondisi komponen berskala 0-100.

Tabel 3. 26. Variabel Output Fuzzy

| Variabel Output | Rentang Skor | Status Linguistik | Tindakan yang Disarankan |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal (Aman) | 0% - 40% | Good | Komponen dalam kondisi prima, belum perlu servis. |
| Warning (Perhatian) | 41% - 75% | Warning | Keausan mulai terjadi, persiapkan servis dalam waktu dekat. |
| Critical (Bahaya) | 76% - 100% | Critical | Harus segera diservis/diganti untuk menghindari kerusakan fatal. |

Persamaan (3.4) merupakan bentuk diskret dari metode Centroid (Center of Area) yang diimplementasikan pada fungsi defuzzifikasi, dengan z sebagai skor keausan komponen (0-100) dan μ(z) sebagai derajat keanggotaan hasil agregasi seluruh aturan yang aktif.

z* = i(zi · μ(zi))iμ(zi) …………………………………………………………………….	(3.4)

3.3.6. Perancangan Integrasi Gemini API

Subbab ini menjelaskan arsitektur integrasi Google Gemini API pada backend sistem untuk menghasilkan narasi dan rekomendasi perawatan kendaraan berbasis bahasa alami (Natural Language Generation) dari hasil komputasi logika fuzzy serta data telemetri sensor.