JURNAL TEKNIK ELEKTRO TERAPAN

Politeknik Negeri Semarang  |  Vol. XX, No. X, Agustus 2026  |  ISSN: XXXX-XXXX (Online)

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING PERAWATAN DAN REKOMENDASI
PADA SEPEDA MOTOR MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IoT BERBASIS MOBILE
(TrinGo: Motorcycle Monitoring and Recommendation System)

(Design and Implementation of a Mobile-Based IoT System
for Motorcycle Maintenance Monitoring and Recommendation)

Aji Saka¹*, Arya Yusufa Agnil Fikri¹

¹Program Studi D-III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang
Jl. Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang 50275, Indonesia
*Corresponding author e-mail: ajisaka@student.polines.ac.id

Pembimbing: Dr. Sukamto, S.Kom., M.T. dan Wiktasari, S.T., M.Kom.

Diterima: Agustus 2026  |  Direvisi: Agustus 2026  |  Diterbitkan: Agustus 2026

Abstrak — Sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi utama bagi masyarakat Indonesia, dengan jumlah lebih dari 139 juta unit yang terdaftar. Namun, tingginya frekuensi pemakaian harian belum diimbangi dengan kedisiplinan pemilik dalam melakukan perawatan berkala. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun TrinGo (Tracing In Go), yaitu sistem monitoring dan rekomendasi perawatan sepeda motor terpadu berbasis Internet of Things (IoT) yang terintegrasi dengan aplikasi mobile Android. Perangkat IoT terdiri atas mikrokontroler ESP32, modul GPS NEO-7M, sensor inersia MPU6050, dan sensor suhu DS18B20 yang memantau data penggunaan kendaraan secara otomatis dan mengirimkannya melalui protokol MQTT ke server backend berbasis Laravel dan basis data MySQL. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode Logika Fuzzy Mamdani dengan tiga variabel input (jarak tempuh, durasi hari sejak servis terakhir, dan intensitas berkendara km/hari) untuk menghasilkan skor kondisi komponen (health score) pada rentang 0–100. Narasi rekomendasi perawatan dihasilkan secara otomatis melalui Generative AI (Google Gemini API). Hasil pengujian menunjukkan GPS NEO-7M memiliki akurasi rata-rata 2,48 m dari koordinat referensi; mesin inferensi Fuzzy Mamdani menghasilkan skor konsisten 100% dengan perhitungan manual pada tiga kategori kondisi; integrasi Gemini API menghasilkan narasi relevan dengan akseptabilitas 80%; dan seluruh 12 endpoint RESTful API berfungsi sesuai spesifikasi. Pengujian penerimaan pengguna (UAT) terhadap 10 responden menghasilkan nilai rata-rata 4,16 dari skala 5 (kategori Baik), dengan seksi Notifikasi & Jadwal Servis memperoleh nilai tertinggi 4,30 (Sangat Baik). Total waktu respons sistem end-to-end tercatat 3,6 detik dari akuisisi sensor IoT hingga notifikasi push diterima di aplikasi mobile. Kata kunci: Internet of Things, Logika Fuzzy Mamdani, Monitoring Kendaraan, ESP32, GPS NEO-7M, MPU6050, Flutter, Laravel, Gemini API, Firebase Cloud Messaging. Abstract — Motorcycles are one of the primary modes of transportation in Indonesia, with more than 139 million registered units. However, the high daily usage frequency is not matched by owners' discipline in performing periodic maintenance. This study aims to design and build TrinGo (Tracing In Go), an integrated IoT-based motorcycle maintenance monitoring and recommendation system integrated with an Android mobile application. The IoT hardware consists of an ESP32 microcontroller, NEO-7M GPS module, MPU6050 inertial sensor, and DS18B20 temperature sensor that automatically monitor vehicle usage data and transmit it via MQTT protocol to a Laravel-based backend server and MySQL database. Collected data is processed using the Mamdani Fuzzy Logic method with three input variables (mileage, duration since last service, and daily riding intensity) to generate component health scores ranging from 0–100. Maintenance recommendation narratives are automatically generated via Google Gemini API. Test results show that GPS NEO-7M achieves an average accuracy of 2.48 m; the Fuzzy Mamdani inference engine produces scores 100% consistent with manual calculations across three condition categories; Gemini API integration yields relevant narratives with 80% acceptability; and all 12 RESTful API endpoints function as specified. User Acceptance Testing (UAT) with 10 respondents yields an average score of 4.16 out of 5 (Good category), with the Notifications & Service Schedule section receiving the highest score of 4.30 (Very Good). Total end-to-end system response time is 3.6 seconds from IoT sensor acquisition to push notification delivery on the mobile application. Keywords: Internet of Things, Mamdani Fuzzy Logic, Vehicle Monitoring, ESP32, GPS NEO-7M, MPU6050, Flutter, Laravel, Gemini API, Firebase Cloud Messaging.

I. PENDAHULUAN

Sepeda motor memegang peranan krusial sebagai sarana mobilitas utama bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah sepeda motor yang terdaftar di Indonesia telah melampaui 139 juta unit, sebuah gambaran konkret mengenai dominasi mutlak kendaraan roda dua dalam menopang denyut aktivitas harian masyarakat luas [1]. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi sepeda motor terbesar di dunia, sekaligus merefleksikan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan ini untuk mobilitas sehari-hari.

Kendati populasinya sangat besar, tingginya pemakaian harian tersebut jarang diimbangi dengan kedisiplinan pemilik dalam merawat kendaraan secara berkala. Sebagian besar pengendara masih kerap abai terhadap penggantian pelumas rutin maupun pengecekan suku cadang vital. Persoalan ini berakar dari kebiasaan pengendara yang masih berpatokan pada ingatan semata atau catatan kilometer manual yang rentan terlewat [2]. Keterlambatan servis yang berulang bukan sekadar menurunkan efisiensi performa mesin, melainkan turut memperbesar potensi kerusakan mekanis mendadak yang berisiko fatal bagi keselamatan berkendara.

Panduan servis pabrikan secara tegas menganjurkan inspeksi berkala guna meminimalkan risiko kerusakan struktural yang lebih parah. Pada buku petunjuk servis resmi Honda, tahapan inspeksi disusun berjenjang mengikuti penambahan kilometer pemakaian—seperti pemeriksaan awal pada 1.000 km, dilanjutkan kelipatan 4.000 km—dengan item pemeriksaan yang disesuaikan pada setiap fasenya [3]. Komponen fast-moving yang paling sering diabaikan meliputi oli mesin, kampas rem, busi, filter udara, kondisi ban, dan rantai/drive belt CVT.

Beberapa studi terdahulu telah mengeksplorasi pengembangan sistem pemantauan kendaraan. Penelitian berbasis GPS [4] dan sensor akselerometer [5] berhasil melacak posisi dan dinamika perjalanan motor, namun belum mengintegrasikan mekanisme rekomendasi perawatan cerdas. Penelitian lainnya mengembangkan sistem pengingat servis berbasis SMS Gateway [6], tetapi masih membebankan input data manual kepada pengguna. Inovasi yang berkembang tersebut masih bekerja secara terpisah: fitur GPS hanya berfokus pada navigasi, sementara platform pengingat servis tidak memanfaatkan data penggunaan aktual.

Menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan TrinGo (Tracing In Go), yaitu sistem monitoring dan rekomendasi perawatan sepeda motor terpadu berbasis IoT dan kecerdasan buatan. Sistem mengintegrasikan perangkat IoT untuk memantau operasional berkendara secara real-time, metode Logika Fuzzy Mamdani untuk menilai kondisi keausan komponen secara adaptif, dan Generative AI (Google Gemini API) untuk menerjemahkan hasil analisis menjadi rekomendasi berbahasa natural yang mudah dipahami pengguna melalui aplikasi mobile Android.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) merancang dan membangun perangkat IoT berbasis ESP32 yang mampu menyalurkan data telemetri ke server secara real-time melalui protokol MQTT; (2) mengimplementasikan algoritma Fuzzy Mamdani pada backend Laravel untuk mengolah log perjalanan menjadi skor kondisi komponen kendaraan; (3) mengintegrasikan Generative AI (Gemini API) untuk menghasilkan narasi rekomendasi perawatan berbahasa natural; (4) merancang antarmuka aplikasi mobile Android berbasis Flutter yang menyajikan data monitoring secara real-time; dan (5) memvalidasi keandalan sistem secara end-to-end melalui serangkaian pengujian teknis dan pengujian penerimaan pengguna (UAT).

Kontribusi utama penelitian ini dibandingkan karya terdahulu adalah integrasi holistik tiga teknologi utama—akuisisi data IoT otomatis, sistem inferensi Fuzzy Mamdani multi-variabel adaptif per tipe motor, dan generasi rekomendasi berbahasa natural via Generative AI—dalam satu ekosistem aplikasi mobile yang terintegrasi dan dapat digunakan secara langsung oleh pemilik kendaraan tanpa keahlian teknis khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian di bidang monitoring kendaraan bermotor berbasis IoT telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pamungkas dan Yahya (2023) mengembangkan sistem IoT untuk memantau voltase dan arus aki kendaraan guna mencegah mesin mati mendadak, namun evaluasinya terbatas pada komponen listrik statis tanpa memperhitungkan variabel dinamis penggunaan [4]. Nugroho (2022) mengintegrasikan modul GPS dan akselerometer pada NodeMCU ESP8266 untuk pelacakan lokasi sepeda motor, tetapi fokusnya murni pada keamanan anti-pencurian tanpa memproses log perjalanan menjadi rekomendasi perawatan [5].

Santoso (2023) mengkaji keandalan RESTful API berbasis Laravel yang dihubungkan ke simulator sensor Wokwi dengan model Waterfall, membuktikan bahwa endpoint Laravel mampu mendistribusikan data telemetri secara terstruktur dan efisien [10]. Pratiwi (2023) mengembangkan sistem monitoring IoT berbasis Flutter dan MQTT untuk telemetri suhu-kelembapan, yang terbukti mampu mengirimkan notifikasi saat parameter sensor melewati batas aman, namun terbatas pada variabel iklim pasif tanpa algoritma cerdas untuk mengolah data perjalanan [12].

Wicaksono (2022) mengaplikasikan logika fuzzy pada Arduino Uno untuk monitoring suhu dan volume air radiator motor menggunakan sensor DS18B20 dan HC-SR04 [9]. Penelitian tersebut memanfaatkan penalaran fuzzy sederhana untuk peringatan dini overheating, namun belum mengadopsi mesin inferensi Fuzzy Mamdani multi-variabel yang mampu menghasilkan skor kondisi komponen secara adaptif. Rahmawati (2022) melalui studi komparatif membuktikan bahwa protokol MQTT menghasilkan efisiensi daya baterai dan respons transfer data jauh lebih cepat dibanding HTTP pada ekosistem IoT [11].

Dari aspek kecerdasan buatan, Kusumadewi dan Purnomo (2010) meletakkan fondasi teori penggunaan Logika Fuzzy Mamdani dalam sistem pendukung keputusan, dengan basis aturan yang intuitif dan dapat dibangun dari pengetahuan pakar [8]. Penelitian lebih lanjut membuktikan metode Mamdani efektif dalam menangani ketidakpastian dan pola non-linier dari kombinasi parameter operasional mesin, sehingga menjadikannya pilihan tepat untuk domain perawatan kendaraan di mana kondisi keausan komponen bersifat gradual [13].

Perbedaan mendasar sistem TrinGo dari seluruh penelitian tersebut adalah: pertama, integrasi akuisisi data IoT yang sepenuhnya otomatis (tanpa input manual); kedua, sistem inferensi Fuzzy Mamdani yang dikonfigurasi secara adaptif per tipe motor (Matic, Manual/Bebek, Sport) berdasarkan buku pedoman pemilik resmi pabrikan; dan ketiga, integrasi Generative AI (Gemini API) untuk menghasilkan narasi rekomendasi berbahasa natural yang kontekstual dan mudah dipahami pengguna awam.

B. Logika Fuzzy Mamdani

Logika fuzzy merupakan cabang kecerdasan buatan yang menangani informasi tidak pasti secara fleksibel menyerupai cara berpikir manusia [14]. Berbeda dengan logika biner yang hanya mengenal nilai 0 atau 1, logika fuzzy bekerja dengan derajat keanggotaan pada rentang [0,1], sehingga mampu merepresentasikan kondisi seperti 'kondisi ban sudah cukup aus' atau 'jarak tempuh oli mendekati batas servis' secara matematis. Metode Mamdani pertama kali diusulkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 dan menjadi metode inferensi fuzzy paling banyak digunakan dalam sistem pendukung keputusan [15].

Proses inferensi Fuzzy Mamdani terdiri dari tiga tahap:

• Fuzzifikasi: Konversi nilai crisp input (jarak tempuh, durasi hari, intensitas berkendara) menjadi derajat keanggotaan himpunan fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan bahu (shoulder) dan segitiga (triangular). Fungsi keanggotaan bahu kiri (Rendah) dirumuskan sebagai μ(x) = 1 jika x ≤ a; (b-x)/(b-a) jika a < x < b; 0 jika x ≥ b. Fungsi segitiga (Sedang) dirumuskan sebagai μ(x) = (x-a)/(b-a) jika a ≤ x ≤ b; (c-x)/(c-b) jika b < x ≤ c; 0 selainnya. Fungsi bahu kanan (Tinggi) dirumuskan sebagai μ(x) = 0 jika x ≤ a; (x-a)/(b-a) jika a < x < b; 1 jika x ≥ b.

• Evaluasi Aturan (Rule Base): Setiap aturan IF-THEN dievaluasi menggunakan operator MIN (AND) untuk mendapatkan nilai α-predikat tiap aturan, kemudian seluruh aturan diagregasi menggunakan operator MAX (OR). Contoh aturan: IF Jarak_Tempuh IS Tinggi AND Durasi_Hari IS Lama THEN Kondisi IS Kritis.

• Defuzzifikasi: Konversi output himpunan fuzzy menjadi nilai crisp menggunakan metode Centroid (Center of Gravity) sesuai Persamaan (1).

z* = Σ(μ(zᵢ) × zᵢ) / Σμ(zᵢ)    …………..(1)

di mana z* adalah nilai crisp output (health score), μ(zᵢ) adalah derajat keanggotaan pada titik zᵢ, dan zᵢ adalah titik diskrit pada domain output [0,100].

C. Protokol MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) merupakan protokol messaging ringan berbasis model publish-subscribe yang dirancang khusus untuk komunikasi IoT pada kondisi bandwidth terbatas dan latensi tinggi [16]. Dibandingkan HTTP yang bersifat request-response sinkron, MQTT memiliki overhead header yang sangat kecil (minimal 2 byte), mendukung tiga tingkat Quality of Service (QoS 0: at most once, QoS 1: at least once, QoS 2: exactly once), dan memungkinkan komunikasi asinkron satu-ke-banyak melalui mekanisme topik (topic).

Studi komparatif antara MQTT dan HTTP pada ekosistem IoT membuktikan bahwa MQTT menghasilkan konsumsi energi 11,89% lebih rendah dan latensi pengiriman rata-rata 6 kali lebih cepat dibandingkan HTTP REST pada pengiriman telemetri berkala [11]. Pada sistem TrinGo, ESP32 mem-publish paket data JSON ke MQTT Broker yang dihosting pada server VPS setiap 5 detik pada topik vehicle/{device_MAC}/telemetry, dengan QoS level 1 untuk memastikan keandalan pengiriman data.

D. Framework Laravel dan Flutter

Laravel merupakan framework web PHP open-source berbasis pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang menyediakan sistem routing fleksibel, ORM Eloquent untuk manajemen basis data relasional, dan mekanisme autentikasi berbasis token JWT melalui paket Sanctum [17]. Kemampuan Laravel dalam membangun RESTful API yang terstruktur dan aman menjadikannya pilihan tepat untuk backend sistem IoT yang membutuhkan pengelolaan data telemetri bervolume tinggi secara real-time.

Flutter merupakan framework pengembangan aplikasi mobile cross-platform dari Google yang menggunakan bahasa Dart dan paradigma deklaratif widget. Flutter memungkinkan pengembangan aplikasi Android dan iOS dari satu codebase dengan performa mendekati native melalui mekanisme rendering Skia Engine sendiri, tanpa bergantung pada komponen UI bawaan platform [18]. Pada sistem TrinGo, Flutter digunakan untuk membangun antarmuka aplikasi Android yang responsif dengan integrasi real-time melalui REST API dan notifikasi push Firebase Cloud Messaging (FCM).

E. Generative AI (Google Gemini API)

Google Gemini merupakan model bahasa besar (Large Language Model/LLM) generasi terbaru dari Google yang mampu memahami dan menghasilkan teks, gambar, kode, dan audio secara multimodal. Gemini API menyediakan akses programatik ke kemampuan generasi teks Gemini melalui antarmuka RESTful, memungkinkan developer mengintegrasikan kemampuan pemahaman bahasa natural ke dalam aplikasi [19]. Pada sistem TrinGo, Gemini API dimanfaatkan untuk menghasilkan narasi rekomendasi perawatan yang kontekstual berdasarkan skor kondisi komponen dari mesin Fuzzy Mamdani, sehingga pengguna menerima panduan yang mudah dipahami tanpa perlu memahami nilai numerik skor secara langsung.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengembangan Sistem

Penelitian ini menggunakan pendekatan hibrida dua metodologi pengembangan yang diterapkan secara paralel sesuai karakteristik komponen masing-masing. Pengembangan perangkat lunak—meliputi REST API backend Laravel dan aplikasi mobile Flutter—mengadopsi model Waterfall (Sekuensial Linear) yang membagi alur pengerjaan menjadi fase berurutan: Analisis Kebutuhan, Perancangan Sistem, Implementasi Kode, Pengujian Unit dan Integrasi, serta Pemeliharaan [20]. Model Waterfall dipilih untuk komponen perangkat lunak karena persyaratan sistem dapat didefinisikan secara lengkap di awal sehingga memungkinkan perencanaan yang terstruktur.

Sementara itu, modul fisik IoT (perakitan ESP32, GPS NEO-7M, MPU6050, dan DS18B20) dikerjakan menggunakan metode Prototyping yang bersifat iteratif. Pada setiap iterasi, purwarupa perangkat keras diuji coba, dievaluasi kekurangannya, dan diperbaiki hingga mencapai kestabilan yang diharapkan [21]. Pendekatan ini dipilih karena integrasi perangkat keras IoT melibatkan interaksi kelistrikan nyata—seperti gangguan noise sinyal dan ketidakstabilan koneksi sensor—yang tidak dapat diantisipasi sepenuhnya dalam fase perencanaan.

B. Arsitektur Sistem TrinGo

Sistem TrinGo dibangun pada arsitektur komputasi berlapis (layered computing architecture) yang terdiri dari tiga lapisan utama yang saling terkoneksi:

• Layer 1 – IoT (Edge Layer): ESP32 sebagai node akuisisi data yang terhubung ke tiga sensor fisik (GPS NEO-7M, MPU6050, DS18B20). Data dikirim via MQTT ke server backend.

• Layer 2 – Backend (Cloud Layer): Server Laravel yang menjalankan layanan TelemetryIngestService (subscriber MQTT), FuzzyEngine (mesin inferensi Mamdani), dan RESTful API untuk komunikasi dengan aplikasi mobile. Data disimpan di MySQL.

• Layer 3 – Aplikasi (Client Layer): Aplikasi Flutter Android sebagai antarmuka pengguna untuk visualisasi data monitoring, rekomendasi perawatan, dan penerimaan notifikasi push FCM.

| Komponen | Spesifikasi Utama | Fungsi dalam Sistem |
| --- | --- | --- |
| Mikrokontroler ESP32 | Dual-core Xtensa 240 MHz, WiFi 802.11 b/g/n, BT 4.2, 4MB Flash | Pusat kendali IoT, koneksi MQTT |
| Modul GPS NEO-7M | 56 kanal, UART 9600 bps, NMEA 0183 output, antena patch aktif | Akuisisi koordinat, kecepatan, waktu |
| Sensor IMU MPU6050 | 3-axis accelerometer ±16g, 3-axis gyro ±2000°/s, I2C 400kHz | Deteksi gerak, kalkulasi G-force |
| Sensor Suhu DS18B20 | Range -55~+125°C, akurasi ±0,5°C, resolusi 12-bit, 1-Wire | Monitoring suhu kerja mesin |
| PCB Custom Single Layer | Soket modular, koneksi header 2.54mm, jalur tembaga 35µm | Interkoneksi dan proteksi komponen |
| Laravel 10 + MySQL 8 | PHP 8.2, Eloquent ORM, Sanctum JWT, Queue Worker | Backend API, penyimpanan data, inferensi Fuzzy |
| Flutter 3 (Android) | Dart 3, BLoC state management, Google Maps API, FCM | Antarmuka pengguna mobile |

Tabel 1. Spesifikasi Komponen Sistem TrinGo

C. Perancangan Firmware ESP32

Firmware ESP32 diprogram menggunakan Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO dan bahasa C++. Alur kerja firmware dirancang secara non-blocking menggunakan mekanisme penanda waktu millis() untuk menghindari pemblokiran eksekusi pada operasi jaringan. Alur kerja firmware dijelaskan sebagai berikut:

(1) Inisialisasi Hardware: Konfigurasi Serial2 untuk GPS NEO-7M pada baud rate 9600 bps, inisialisasi bus I2C untuk MPU6050, kalibrasi offset akselerometer selama 2 detik, konfigurasi koneksi WiFi mode Station (STA), dan koneksi ke MQTT Broker.

(2) Loop Utama: Pengecekan status koneksi WiFi dan MQTT secara berkala. Jika terputus, sistem melakukan reconnect otomatis. Pembacaan data streaming GPS NEO-7M dan MPU6050 dilakukan secara kontinu.

(3) Logika Navigasi: Sistem mengevaluasi kualitas sinyal GPS (jumlah satelit terkunci ≥4). Jika GPS fix tersedia, sistem mengambil koordinat asli dari GPS. Jika tidak (blank spot), sistem beralih ke mode Dead Reckoning berbasis komputasi integral akselerasi MPU6050.

(4) Kalkulasi G-Force dan Status Pergerakan: Resultan G-Force dihitung sebagai G = √(ax² + ay² + az²). Status kendaraan ditetapkan sebagai MOVING jika G > threshold dan IDLE jika G ≤ threshold.

(5) Pengemasan dan Pengiriman JSON: Setiap 5 detik, seluruh parameter dikemas menjadi satu paket payload berformat JSON dan di-publish ke MQTT Broker pada topik vehicle/{device_MAC}/telemetry.

| Field JSON | Tipe Data | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| lat | Float | Desimal derajat | Latitude koordinat GPS |
| lng | Float | Desimal derajat | Longitude koordinat GPS |
| speed_kmh | Float | km/jam | Kecepatan kendaraan dari GPS |
| g_force | Float | g (9,81 m/s²) | Resultan akselerasi MPU6050 |
| mpu_is_moving | String | — | Status gerak: MOVING atau IDLE |
| engine_temp | Float | °C | Suhu mesin dari DS18B20 |
| distance_m | Float | meter | Jarak tempuh sesi berjalan |
| address | String | — | Nama jalan (Reverse Geocoding) |
| timestamp | Integer | Unix epoch ms | Waktu pembacaan sensor |
| device_mac | String | — | Identitas unik perangkat IoT |

Tabel 2. Spesifikasi Field Payload JSON Telemetri MQTT

D. Perancangan Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani

Sistem rekomendasi TrinGo mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan mesin inferensi Logika Fuzzy Mamdani untuk komputasi skor kondisi komponen secara matematis, dan Generative AI (Gemini API) untuk menghasilkan narasi rekomendasi berbahasa natural. Pendekatan ini dipilih karena kondisi keausan komponen bersifat gradual dan tidak dapat dinyatakan secara biner (baik/rusak), sehingga membutuhkan representasi linguistik yang fleksibel.

Sistem Fuzzy TrinGo mendukung tiga tipe motor (Matic, Manual/Bebek, Sport) dengan parameter fungsi keanggotaan yang berbeda untuk setiap komponen per tipe motor, mengacu pada buku pedoman pemilik resmi dari keenam model Honda yang menjadi objek penelitian [3]. Komponen yang dipantau meliputi: Oli Mesin, Kampas Rem Depan, Kampas Rem Belakang, Busi, Filter Udara, Ban Depan, Ban Belakang, dan CVT/Rantai Roda (sesuai tipe motor).

Tiga variabel input fuzzy yang digunakan dalam sistem:

| Variabel Input | Notasi | Satuan | Rentang | Himpunan Linguistik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh | X₁ | km | 0 – 9.999 | Rendah/Baru, Sedang, Tinggi |
| Durasi Hari | X₂ | hari | 0 – 999 | Baru, Sedang, Lama |
| Intensitas Berkendara | X₃ | km/hari | 0 – 99,9 | Rendah, Sedang, Tinggi |

Tabel 3. Variabel Input Sistem Fuzzy Mamdani TrinGo

Sebagai contoh, parameter fungsi keanggotaan untuk komponen Oli Mesin pada tipe motor Matic (interval servis 2.500 km atau 3 bulan) adalah sebagai berikut:

| Variabel | Himpunan | Fungsi | Parameter (a, b, c) |
| --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh (km) | Rendah/Baru | Bahu Kiri | (0, 0, 2.500) |
| Jarak Tempuh (km) | Sedang | Segitiga | (2.000, 2.500, 4.000) |
| Jarak Tempuh (km) | Tinggi | Bahu Kanan | (2.500, 4.000, ∞) |
| Durasi Hari (hr) | Baru | Bahu Kiri | (0, 0, 90) |
| Durasi Hari (hr) | Sedang | Segitiga | (60, 90, 120) |
| Durasi Hari (hr) | Lama | Bahu Kanan | (90, 120, ∞) |
| Intensitas (km/hr) | Rendah | Bahu Kiri | (0, 0, 20) |
| Intensitas (km/hr) | Sedang | Segitiga | (15, 25, 35) |
| Intensitas (km/hr) | Tinggi | Bahu Kanan | (25, 40, ∞) |

Tabel 4. Parameter Fungsi Keanggotaan Oli Mesin – Tipe Matic

Rule base disusun dalam tiga kelompok berdasarkan jumlah variabel input yang aktif per komponen: Kelompok A (dua variabel: Jarak Tempuh dan Durasi Hari), Kelompok B (variabel tunggal: Intensitas Berkendara), dan Kelompok C (satu variabel: Jarak Tempuh atau Durasi Hari). Total terdapat 27 aturan IF-THEN untuk setiap komponen. Sebagai contoh, beberapa aturan pada Kelompok A:

| Aturan | IF Kondisi (Antecedent) | THEN Kondisi (Consequent) |
| --- | --- | --- |
| R1 | X₁ IS Rendah AND X₂ IS Baru | Kondisi IS Baik |
| R2 | X₁ IS Rendah AND X₂ IS Sedang | Kondisi IS Baik |
| R3 | X₁ IS Sedang AND X₂ IS Baru | Kondisi IS Perlu Servis |
| R4 | X₁ IS Sedang AND X₂ IS Sedang | Kondisi IS Perlu Servis |
| R5 | X₁ IS Tinggi AND X₂ IS Sedang | Kondisi IS Kritis |
| R6 | X₁ IS Tinggi AND X₂ IS Lama | Kondisi IS Kritis |

Tabel 5. Contoh Rule Base Kelompok A – Dua Variabel Input

Output fuzzy terdiri dari tiga himpunan linguistik: Baik (domain 0–40), Perlu Servis (domain 30–70), dan Kritis (domain 60–100). Defuzzifikasi menggunakan metode Centroid (Center of Gravity) menghasilkan health score crisp pada rentang 0–100. Skor kemudian dikategorikan: Baik (0–39), Perlu Servis (40–69), Kritis (70–100). Mekanisme toggle ON/OFF pada Web Admin menentukan variabel mana yang aktif per komponen per tipe motor.

E. Perancangan Backend Laravel

Backend sistem TrinGo dibangun menggunakan Laravel 10 dengan pola arsitektur MVC yang terstruktur dalam beberapa lapisan layanan:

(a) TelemetryIngestService: Layanan subscriber MQTT yang berjalan sebagai worker background process. Layanan ini menerima payload JSON dari MQTT Broker, memvalidasi dan menyimpan data ke tabel trip_points (MySQL), serta mengakumulasi metrik perjalanan (jarak tempuh, durasi, G-force rata-rata) untuk setiap sesi berkendara.

(b) FuzzyEngine: Implementasi PHP murni dari mesin inferensi Fuzzy Mamdani yang dipanggil setiap kali sesi perjalanan selesai (motor berhenti > 10 menit). FuzzyEngine membaca konfigurasi variabel dan rule base dari database (tabel fuzzy_variables dan fuzzy_rules) yang dapat dikonfigurasi dinamis melalui Web Admin, menghitung health score setiap komponen, dan menyimpan hasilnya ke tabel service_schedules.

(c) AiRecommendationService: Layanan yang memanggil Gemini API dengan prompt yang dikonstruksi dari skor kondisi komponen dan konteks kendaraan, menghasilkan narasi rekomendasi berbahasa Indonesia yang natural. Hasil narasi di-cache di tabel ai_recommendation_caches dengan TTL (time-to-live) 24 jam untuk mengoptimalkan penggunaan API.

(d) NotificationService: Layanan yang mengirimkan push notification via Firebase Cloud Messaging (FCM) ke perangkat Android pengguna ketika status komponen berubah menjadi Warning atau Critical.

F. Perancangan Basis Data

Basis data sistem TrinGo dirancang menggunakan MySQL 8 dengan 10 tabel utama yang saling berelasi melalui Entity Relationship Diagram (ERD). Tabel-tabel utama meliputi:

| Nama Tabel | Fungsi Utama | Kolom Kunci |
| --- | --- | --- |
| users | Menyimpan data akun pengguna | id, name, email, password |
| vehicles | Data kendaraan terdaftar | id, user_id, brand, model, type, year |
| trips | Rekaman sesi perjalanan | id, vehicle_id, start_at, end_at, distance_km |
| trip_points | Data telemetri per titik (5 detik) | id, trip_id, lat, lng, speed, g_force, temp |
| service_schedules | Skor kondisi komponen hasil Fuzzy | id, vehicle_id, component, health_score, status |
| service_histories | Riwayat servis yang dicatat pengguna | id, vehicle_id, component, service_date, km |
| fuzzy_variables | Konfigurasi variabel dan fungsi keanggotaan | id, name, type, parameters, motor_type |
| fuzzy_rules | Basis aturan IF-THEN | id, antecedent, consequent, motor_type |
| ai_recommendation_caches | Cache narasi rekomendasi Gemini API | id, vehicle_id, narrative, expires_at |
| component_configs | Toggle variabel per komponen per tipe motor | id, component, variable, motor_type, enabled |

Tabel 6. Ringkasan Tabel Basis Data Sistem TrinGo

G. Perancangan Antarmuka Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile TrinGo dikembangkan menggunakan Flutter 3 dengan manajemen state berbasis BLoC (Business Logic Component) pattern untuk memisahkan logika bisnis dari lapisan UI. Aplikasi menyajikan 10 halaman utama:

• Dashboard/Beranda: Ringkasan status motor, statistik mingguan (total jarak, durasi, G-force rata-rata), dan notifikasi terkini.

• GPS Tracking Real-Time: Peta interaktif berbasis Google Maps yang menampilkan posisi motor secara live dengan update setiap 5 detik, lengkap dengan jejak rute dan informasi kecepatan.

• Status Kesehatan Motor: Daftar seluruh komponen dengan health score, kategori kondisi (Baik/Perlu Servis/Kritis), indikator warna, dan estimasi sisa km sebelum perlu servis.

• Rekomendasi Perawatan AI: Narasi rekomendasi yang dihasilkan Gemini API berdasarkan skor kondisi komponen, disajikan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

• Insight: Analisis statistik perjalanan mingguan, grafik pola penggunaan, dan peringatan pola berkendara berbahaya (G-force tinggi).

• Jadwal Servis: Daftar jadwal servis yang dijadwalkan, dengan notifikasi H-7 sebelum jadwal servis tiba.

• Riwayat Perjalanan: Rekaman semua sesi perjalanan dengan detail rute, jarak, durasi, dan kecepatan rata-rata.

• Manajemen Kendaraan: Penambahan dan pengaturan kendaraan, termasuk pairing perangkat IoT.

• Notifikasi: Daftar seluruh notifikasi push yang diterima.

• Profil & Pengaturan: Manajemen akun pengguna dan preferensi aplikasi.

H. Rancangan Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan secara bertahap untuk memvalidasi setiap lapisan sistem:

| No | Jenis Pengujian | Objek Pengujian | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengujian Perangkat Keras | GPS NEO-7M, MPU6050, DS18B20 | Perbandingan dengan referensi (Google Maps, termometer) |
| 2 | Pengujian Komunikasi MQTT | Transmisi data ESP32 → Broker | Pengukuran latensi, validasi payload JSON |
| 3 | Pengujian Black-Box Backend | 12 endpoint RESTful API Laravel | Input valid/invalid, cek response code dan data |
| 4 | Pengujian Akurasi Fuzzy Mamdani | FuzzyEngine PHP | Perbandingan output sistem vs. perhitungan manual |
| 5 | Pengujian Integrasi Gemini API | AiRecommendationService | Evaluasi relevansi narasi pada 10 skenario |
| 6 | Pengujian Black-Box Mobile | 12 fitur utama aplikasi Flutter | Skenario penggunaan normal dan edge case |
| 7 | Pengujian End-to-End | Skenario perjalanan nyata | Pengukuran waktu respons dan validasi fungsional |
| 8 | Pengujian UAT | Sistem TrinGo secara keseluruhan | Kuesioner Likert 1-5, 31 butir, 10 responden |

Tabel 7. Rancangan Pengujian Sistem TrinGo

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perangkat Keras IoT

Perangkat IoT TrinGo berhasil dirakit pada PCB custom single layer menggunakan soket modular yang memudahkan penggantian komponen. Tata letak dirancang agar ESP32 berada di pusat dengan koneksi soket ke modul GPS NEO-7M (kiri), MPU6050 (via I2C header), dan DS18B20 (via header 1-Wire). Catu daya menggunakan power bank 5V/2A yang dikonversi menjadi 3,3V melalui regulator onboard ESP32.

Firmware berhasil dikompilasi dan diunggah ke ESP32 melalui PlatformIO tanpa error. Pengujian koneksi awal membuktikan perangkat mampu terhubung ke jaringan WiFi dan MQTT Broker dalam waktu rata-rata 8,3 detik sejak power-on. Paket JSON pertama berhasil di-publish ke broker dalam waktu 13,2 detik sejak perangkat dinyalakan, termasuk waktu akuisisi fix GPS awal.

B. Hasil Pengujian Modul GPS NEO-7M

Pengujian akurasi GPS NEO-7M dilakukan dengan membandingkan koordinat yang dibaca modul terhadap koordinat referensi yang diperoleh dari Google Maps pada lima kondisi pengujian yang merepresentasikan skenario penggunaan nyata. Metrik yang diukur adalah selisih jarak (margin of error) dalam satuan meter, dihitung menggunakan rumus Haversine.

| Kondisi Pengujian | Referensi Lokasi | Error (m) | Satelit |
| --- | --- | --- | --- |
| Diam, langit terbuka | Kampus Polines - Parkiran Timur | 0,50 | 12 |
| Diam, semi-tertutup | Parkiran Gedung Kuliah | 3,20 | 7 |
| Bergerak < 20 km/jam | Jl. Tembalang Raya (zona 30) | 1,80 | 10 |
| Bergerak 20–40 km/jam | Jl. Prof. H. Sudarto, S.H. | 2,90 | 9 |
| Bergerak > 40 km/jam | Jl. Tol Semarang-Bawen | 3,90 | 8 |
| Rata-rata | — | 2,48 | ≈ 9,2 |

Tabel 8. Hasil Pengujian Akurasi Modul GPS NEO-7M

GPS NEO-7M menghasilkan akurasi rata-rata 2,48 m terhadap koordinat referensi Google Maps. Akurasi terbaik (0,50 m) diperoleh saat kendaraan dalam keadaan diam dengan pandangan langit terbuka dan 12 satelit terkunci. Degradasi akurasi pada kondisi diam semi-tertutup (3,20 m) disebabkan penurunan jumlah satelit yang terkunci (7 satelit) akibat obstruksi gedung. Akurasi ini dinilai memadai untuk keperluan tracking perjalanan sepeda motor, di mana toleransi posisi 2–5 m tidak berdampak signifikan terhadap perekaman rute perjalanan.

C. Hasil Pengujian Sensor MPU6050 dan DS18B20

| Kondisi Pengujian | G-Force Terukur (g) | Status Sistem | Kesesuaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor diam (statis) | 0,994 | IDLE | Sesuai |
| Akselerasi normal (0–20 km/j, 5 detik) | 1,05 | MOVING | Sesuai |
| Berkendara normal (30–40 km/j) | 1,12 | MOVING | Sesuai |
| Pengereman ringan | 1,38 | MOVING | Sesuai |
| Pengereman mendadak (hard brake) | 2,97 | MOVING | Sesuai |
| Melewati polisi tidur | 2,45 | MOVING | Sesuai |

Tabel 9. Hasil Pengujian Sensor Inersia MPU6050

MPU6050 berhasil membedakan status diam (G-force 0,994 g ≈ 1g gravitasi) dan bergerak (G-force 1,05–1,38 g pada kondisi normal) dengan margin yang cukup jelas. Puncak transien G-force tertinggi tercatat 2,97 g pada skenario pengereman mendadak (hard brake), yang mengindikasikan kapabilitas sensor dalam mendeteksi pola berkendara agresif sebagai salah satu indikator intensitas penggunaan kendaraan.

Sensor DS18B20 berhasil merekam data suhu mesin selama sesi perjalanan 15 menit. Suhu awal sebelum mesin dinyalakan tercatat 28,5°C (suhu ambient), naik secara konsisten hingga 61,25°C setelah mesin beroperasi normal selama 15 menit. Karakteristik profil suhu ini konsisten dengan data teknis mesin Honda BeAT yang beroperasi pada suhu normal 55–75°C. Sistem berhasil mengirimkan notifikasi peringatan suhu tinggi ketika pembacaan melebihi threshold 80°C.

D. Hasil Pengujian Komunikasi MQTT

| Skenario Pengujian | Latensi (ms) | Payload | Stabilitas Koneksi |
| --- | --- | --- | --- |
| Telemetri normal (GPS fix tersedia) | 45 | Sesuai spesifikasi | Stabil |
| Telemetri awal (GPS belum fix) | 40 | Sesuai spesifikasi | Stabil |
| Jaringan terputus sementara (≤3 detik) | — | — | Auto-reconnect berhasil |
| Jaringan terputus > 5 detik | — | — | Auto-reconnect berhasil (8,3 detik) |
| Beban tinggi (10 pesan/menit) | 42 | Sesuai spesifikasi | Stabil |

Tabel 10. Hasil Pengujian Komunikasi MQTT

Latensi transmisi MQTT tercatat konsisten di bawah 50 ms pada seluruh skenario pengujian, membuktikan efisiensi protokol MQTT untuk pengiriman data telemetri IoT berkala. Mekanisme auto-reconnect berhasil memulihkan koneksi MQTT secara otomatis setelah gangguan jaringan, sehingga tidak ada data telemetri yang hilang dalam jangka waktu gangguan kurang dari 5 detik.

E. Hasil Pengujian RESTful API Backend

Pengujian black-box dilakukan terhadap 12 endpoint RESTful API menggunakan Postman dengan skenario input valid dan tidak valid. Seluruh endpoint menghasilkan respons sesuai ekspektasi, termasuk penolakan akses tanpa token (HTTP 401) dan validasi format data masukan (HTTP 422).

| Endpoint | Metode | Fungsi | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/auth/register | POST | Registrasi akun baru | ✓ Berhasil |
| /api/auth/login | POST | Login dan generate token | ✓ Berhasil |
| /api/vehicles | GET/POST | Daftar dan tambah kendaraan | ✓ Berhasil |
| /api/vehicles/{id} | GET/PUT/DELETE | Detail, edit, hapus kendaraan | ✓ Berhasil |
| /api/trips | GET | Daftar sesi perjalanan | ✓ Berhasil |
| /api/trips/{id}/points | GET | Titik telemetri satu sesi | ✓ Berhasil |
| /api/service-schedules | GET | Status kondisi komponen | ✓ Berhasil |
| /api/service-histories | GET/POST | Riwayat dan tambah servis | ✓ Berhasil |
| /api/recommendations | GET | Narasi rekomendasi AI | ✓ Berhasil |
| /api/notifications | GET | Daftar notifikasi | ✓ Berhasil |
| /api/fuzzy/simulate | POST | Simulasi Fuzzy (Web Admin) | ✓ Berhasil |
| /api/dashboard/stats | GET | Statistik dashboard | ✓ Berhasil |

Tabel 11. Hasil Pengujian Black-Box RESTful API Backend

F. Hasil Pengujian Akurasi Sistem Fuzzy Mamdani

Validasi akurasi mesin inferensi Fuzzy Mamdani dilakukan dengan membandingkan output FuzzyEngine (implementasi PHP di backend Laravel) terhadap hasil perhitungan manual menggunakan tabel spreadsheet pada tiga data uji yang merepresentasikan tiga kategori kondisi komponen secara berbeda.

| Kategori | X₁ (km) | X₂ (hari) | X₃ (km/hr) | Skor Sistem | Skor Manual | Kesesuaian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | 1.200 | 30 | 40,0 | 20 | 20 | ✓ Sesuai |
| Perlu Servis | 3.200 | 65 | 49,2 | 60 | 60 | ✓ Sesuai |
| Kritis | 4.800 | 130 | 36,9 | 90 | 90 | ✓ Sesuai |

Tabel 12. Hasil Validasi Akurasi Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani

Ketiga skenario pengujian menghasilkan skor output yang sepenuhnya konsisten (kesesuaian 100%) dengan hasil perhitungan manual. Hal ini membuktikan bahwa implementasi FuzzyEngine pada backend Laravel menerapkan algoritma fuzzifikasi, evaluasi rule base (MIN-MAX), dan defuzzifikasi Centroid secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis. Proses komputasi FuzzyEngine tercatat selesai dalam 3 ms untuk setiap evaluasi komponen, sehingga tidak menimbulkan bottleneck pada layanan backend.

G. Hasil Pengujian Integrasi Gemini API

Pengujian integrasi Gemini API dilakukan pada 10 skenario kondisi komponen berbeda, meliputi kombinasi kategori kondisi (Baik, Perlu Servis, Kritis) untuk berbagai komponen (oli mesin, kampas rem, ban, busi). Evaluasi dilakukan terhadap relevansi narasi (apakah narasi sesuai dengan kondisi komponen), kelengkapan informasi (apakah narasi mencakup rekomendasi tindakan), dan keterbacaan (apakah narasi mudah dipahami pengguna awam).

| Skenario | Komponen | Kondisi | Relevansi Narasi | Kelengkapan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Oli Mesin | Baik (skor 15) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S2 | Oli Mesin | Perlu Servis (skor 55) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S3 | Oli Mesin | Kritis (skor 85) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S4 | Kampas Rem Depan | Kritis (skor 78) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S5 | Busi | Perlu Servis (skor 62) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S6 | Ban Depan | Perlu Servis (skor 48) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S7 | Aki/Kelistrikan | Kritis (skor 75) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S8 | Filter Udara | Baik (skor 22) | ✓ Relevan | ✓ Lengkap |
| S9 | Semua komponen (multi) | Campuran | ✓ Relevan | ⚠ Kurang spesifik |
| S10 | Rantai Roda | Kritis (data minimal) | ⚠ Kurang spesifik | ⚠ Kurang spesifik |

Tabel 13. Hasil Pengujian Integrasi Gemini API

Dari 10 skenario pengujian, 8 skenario (80%) menghasilkan narasi yang relevan dan lengkap. Dua skenario (S9 dan S10) menghasilkan narasi yang kurang spesifik: S9 karena jumlah komponen yang perlu direkomendasikan terlalu banyak dalam satu prompt sehingga narasi menjadi generik, dan S10 karena data riwayat rantai roda yang sangat minimal menghasilkan konteks yang kurang informatif bagi model AI. Permasalahan ini dapat diatasi dengan pemisahan prompt per komponen dan pengayaan konteks data pada pengembangan selanjutnya.

H. Hasil Pengujian Aplikasi Mobile (Black-Box)

Pengujian black-box terhadap 12 fitur utama aplikasi Flutter menunjukkan seluruh fitur berfungsi sesuai perancangan. Tampilan GPS Tracking menampilkan rute perjalanan secara real-time dengan update posisi setiap 5 detik. Fitur autentikasi berhasil menangani registrasi, login, dan verifikasi OTP via email dengan validasi format yang tepat. Halaman Status Kesehatan Motor menampilkan health score dan kategori kondisi setiap komponen dengan indikator warna yang intuitif (hijau/kuning/merah).

| No | Fitur yang Diuji | Skenario | Hasil |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login & Register | Input valid dan invalid | ✓ Sesuai |
| 2 | OTP Verifikasi Email | Kode OTP benar dan salah | ✓ Sesuai |
| 3 | Dashboard Ringkasan | Load data statistik | ✓ Sesuai |
| 4 | GPS Tracking Real-Time | Motor bergerak dan diam | ✓ Sesuai |
| 5 | Riwayat Perjalanan | Lihat detail sesi | ✓ Sesuai |
| 6 | Status Kesehatan Motor | Komponen berbagai kondisi | ✓ Sesuai |
| 7 | Rekomendasi AI | Load narasi dari backend | ✓ Sesuai |
| 8 | Insight Statistik Mingguan | Grafik pola berkendara | ✓ Sesuai |
| 9 | Jadwal Servis | Tambah dan lihat jadwal | ✓ Sesuai |
| 10 | Riwayat Servis | Catat dan lihat servis | ✓ Sesuai |
| 11 | Notifikasi Push FCM | Terima notifikasi warning | ✓ Sesuai |
| 12 | Profil & Pengaturan | Edit data akun | ✓ Sesuai |

Tabel 14. Hasil Pengujian Black-Box Aplikasi Mobile Flutter

I. Hasil Pengujian End-to-End dan Waktu Respons

Pengujian end-to-end dilakukan pada dua skenario nyata: skenario perjalanan normal (motor berkendara selama 10 menit tanpa memicu peringatan) dan skenario pemicu rekomendasi (kondisi komponen mendekati batas kritis). Rekapitulasi waktu respons sistem disajikan pada Tabel 15.

| Tahapan | Komponen | Waktu (ms) | Persentase |
| --- | --- | --- | --- |
| Akuisisi Sensor | ESP32 + GPS + MPU6050 + DS18B20 | 0,011 | < 0,001% |
| Transmisi MQTT | ESP32 → MQTT Broker (VPS) | 4 | 0,11% |
| Penerimaan Broker | MQTT Broker → Laravel Worker | ~5 | 0,14% |
| Penyimpanan Database | Laravel → MySQL (INSERT) | ~12 | 0,33% |
| Inferensi Fuzzy Mamdani | FuzzyEngine (PHP, per komponen) | 3 | 0,08% |
| Generasi Narasi AI | Gemini API (eksternal Google) | ~3.000 | 83,70% |
| Push Notifikasi FCM | Firebase → Aplikasi Android | ~561 | 15,64% |
| Total End-to-End | — | 3.585 | 100% |

Tabel 15. Rekapitulasi Waktu Respons Sistem End-to-End

Dari rincian pada Tabel 15, total waktu respons end-to-end tercatat 3.585 ms (≈3,6 detik). Tahapan paling dominan adalah generasi narasi oleh Gemini API (≈3.000 ms, 83,70%), yang merupakan layanan eksternal Google dengan latensi jaringan yang tidak dapat dikendalikan oleh sistem. Tahapan layer IoT (akuisisi sensor + transmisi MQTT) dan komputasi backend (inferensi Fuzzy + penyimpanan database) secara kumulatif hanya menyumbang kurang dari 0,7% dari total waktu respons, membuktikan efisiensi tinggi pada layer lokal sistem.

Pengujian pengiriman notifikasi FCM menunjukkan delay rata-rata 3–4 detik sejak status komponen berubah menjadi Warning atau Critical hingga notifikasi diterima di layar smartphone. Waktu tunda ini tergolong wajar untuk layanan push notification berbasis internet yang bergantung pada infrastruktur Firebase.

J. Hasil Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)

Pengujian UAT dilakukan menggunakan instrumen kuesioner terstruktur Skala Likert 1-5 (1=Sangat Tidak Setuju, 5=Sangat Setuju) dengan 31 butir pernyataan. Profil 10 responden: 100% berusia 17–25 tahun, komposisi gender seimbang (50% laki-laki, 50% perempuan), 70% pengguna motor matic, 30% pengguna motor manual/sport, dan 80% belum pernah menggunakan aplikasi monitoring kendaraan sejenis sebelumnya. Skala interpretasi nilai mean: 4,21–5,00 (Sangat Baik), 3,41–4,20 (Baik), 2,61–3,40 (Cukup), 1,81–2,60 (Kurang Baik).

| Seksi | Aspek Evaluasi | Jumlah Butir | Mean | Kategori |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Antarmuka & Kemudahan Penggunaan | 6 | 4,15 | Baik |
| B | Monitoring IoT & Tracking GPS | 5 | 4,10 | Baik |
| C | Akurasi Sistem Fuzzy Mamdani | 5 | 3,95 | Baik |
| D | Kualitas Narasi Rekomendasi AI | 5 | 4,20 | Baik |
| E | Notifikasi & Jadwal Servis | 5 | 4,30 | Sangat Baik |
| F | Penilaian Umum & Kepuasan | 5 | 4,24 | Sangat Baik |
| TOTAL | Rata-rata Keseluruhan Sistem | 31 | 4,16 | Baik |

Tabel 16. Rekapitulasi Hasil UAT Per Seksi Penilaian

Rata-rata keseluruhan sistem TrinGo sebesar 4,16 dari skala 5 (kategori Baik) dengan persentase respons positif (skor 4 dan 5) sebesar 74,8%. Seksi E (Notifikasi & Jadwal Servis) memperoleh nilai tertinggi (4,30 - Sangat Baik), mencerminkan bahwa pengguna merasakan manfaat nyata dari fitur pengingat servis otomatis berbasis kondisi aktual kendaraan. Seksi F (Penilaian Umum) juga mendapat 4,24 (Sangat Baik), menunjukkan kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap sistem TrinGo.

Nilai terendah terdapat pada butir C1 (kesesuaian skor Fuzzy dengan kondisi motor sesungguhnya, mean 3,80), mengindikasikan bahwa sebagian responden merasa skor kondisi komponen yang dihasilkan sistem belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi fisik motor yang mereka rasakan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat kalibrasi parameter fungsi keanggotaan saat ini masih berdasarkan data normatif buku pedoman pabrikan, bukan data riwayat servis empiris dalam jumlah besar. Kalibrasi ulang menggunakan data riwayat servis riil dari banyak kendaraan direkomendasikan pada penelitian selanjutnya.

K. Analisis Kinerja dan Perbandingan Sistem

Berdasarkan seluruh hasil pengujian, kinerja sistem TrinGo dapat diringkas sebagai berikut:

| Aspek Kinerja | Metrik | Hasil | Penilaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Akurasi GPS | Selisih rata-rata vs. referensi | 2,48 m | Memadai |
| Deteksi Gerak MPU6050 | Beda G-force diam vs. bergerak | 0,994g vs. 1,05–1,38g | Baik |
| Latensi MQTT | Waktu transmisi payload | 40–45 ms | Sangat Baik |
| Akurasi Fuzzy Mamdani | Konsistensi dengan perhitungan manual | 100% | Sangat Baik |
| Relevansi Narasi AI | Persentase narasi relevan | 80% | Baik |
| Fungsionalitas API | Endpoint berhasil dari total | 12/12 (100%) | Sangat Baik |
| Fungsionalitas Mobile | Fitur berhasil dari total | 12/12 (100%) | Sangat Baik |
| Kepuasan Pengguna (UAT) | Nilai rata-rata Likert | 4,16/5,00 | Baik |
| Waktu Respons End-to-End | Sensor → notifikasi mobile | 3,6 detik | Baik |

Tabel 17. Ringkasan Kinerja Sistem TrinGo

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, sistem TrinGo memiliki keunggulan utama dalam hal integrasi holistik tiga teknologi (IoT + Fuzzy AI + Generative AI) dalam satu ekosistem yang berfungsi penuh. Sistem yang dikembangkan oleh [5] hanya menyediakan pelacakan GPS tanpa rekomendasi perawatan, sementara [6] menyediakan pengingat servis namun masih membutuhkan input manual. TrinGo menggabungkan keduanya secara otomatis dengan tambahan kemampuan generasi narasi berbahasa natural yang belum dijumpai pada penelitian sebelumnya di domain monitoring perawatan kendaraan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, pengujian, dan analisis sistem TrinGo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem monitoring penggunaan sepeda motor berbasis IoT menggunakan mikrokontroler ESP32, modul GPS NEO-7M, sensor MPU6050, dan sensor DS18B20 berhasil dirancang dan dibangun. GPS NEO-7M mencapai akurasi rata-rata 2,48 m dari koordinat referensi, sensor MPU6050 berhasil membedakan status diam (0,994 g) dan bergerak (1,05–1,38 g pada kondisi normal), dan transmisi data via MQTT bekerja stabil dengan latensi 40–45 ms.

2. Mesin inferensi Fuzzy Mamdani yang diimplementasikan pada backend Laravel menghasilkan skor kondisi komponen yang konsisten 100% dengan perhitungan manual pada tiga kategori kondisi (Baik, Perlu Servis, Kritis). Sistem berhasil mendukung tiga tipe motor (Matic, Manual/Bebek, Sport) dengan parameter fungsi keanggotaan yang dikonfigurasi adaptif per komponen berdasarkan buku pedoman servis resmi pabrikan.

3. Integrasi Generative AI melalui Google Gemini API menghasilkan narasi rekomendasi perawatan yang relevan dan dapat dipahami pengguna awam dengan akseptabilitas 80% (8 dari 10 skenario pengujian). Dua skenario yang kurang optimal disebabkan oleh keterbatasan konteks data input yang terlalu minim.

4. Aplikasi mobile berbasis Flutter berhasil menampilkan seluruh 12 fitur monitoring dengan antarmuka yang responsif. Pengujian penerimaan pengguna (UAT) terhadap 10 responden menghasilkan nilai rata-rata 4,16 dari skala 5 (kategori Baik), dengan fitur Notifikasi & Jadwal Servis mendapat penilaian tertinggi (4,30 – Sangat Baik).

5. Total waktu respons sistem end-to-end sebesar 3,6 detik dari akuisisi sensor hingga notifikasi push diterima di aplikasi mobile. Layer IoT dan komputasi backend (akuisisi + MQTT + Fuzzy) hanya menyumbang <0,7% dari total waktu respons, menunjukkan efisiensi tinggi pada komponen lokal sistem.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan selama pengujian, beberapa saran untuk pengembangan sistem TrinGo pada penelitian selanjutnya:

1. Menambahkan modul komunikasi GSM/SIM800L pada perangkat IoT agar pengiriman data tidak bergantung pada hotspot smartphone pengguna, sehingga sistem dapat beroperasi mandiri.

2. Menghubungkan catu daya perangkat IoT langsung ke sistem kelistrikan (aki) kendaraan agar tidak lagi bergantung pada power bank eksternal, meningkatkan kenyamanan penggunaan sehari-hari.

3. Melakukan kalibrasi ulang parameter fungsi keanggotaan dan rule base Fuzzy Mamdani menggunakan data riwayat servis empiris dalam jumlah lebih besar untuk meningkatkan relevansi skor kondisi terhadap kondisi fisik komponen yang dirasakan pengguna.

4. Mengembangkan versi aplikasi mobile untuk sistem operasi iOS dan memperluas cakupan tipe motor ke merek lain (Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki) dengan database parameter servis yang lebih lengkap.

5. Mengintegrasikan sistem dengan port OBD-II atau ECU kendaraan pada penelitian selanjutnya agar sistem mampu mendeteksi kode kesalahan mesin (DTC) secara langsung dan memberikan diagnosa yang lebih akurat.

6. Memperluas dataset pengujian UAT dengan jumlah responden lebih besar dan variasi tipe motor serta rentang usia yang lebih beragam untuk menghasilkan evaluasi yang lebih representatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sukamto, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Wiktasari, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing II atas segala bimbingan, masukan, dan dukungan yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Bapak Yusnan Badruzzaman, S.T., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Ibu Idhawati Hestiningsih, S.Kom., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Semarang atas fasilitas dan dukungan akademis yang diberikan. Penelitian ini dilaksanakan sebagai bagian dari Tugas Akhir Program Studi D-III Teknik Informatika, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang, Tahun 2026.

LAMPIRAN A: CONTOH PERHITUNGAN MANUAL FUZZY MAMDANI

VI. CONTOH PERHITUNGAN DAN VALIDASI SISTEM

A. Contoh Perhitungan Manual Fuzzy Mamdani

Untuk memvalidasi implementasi FuzzyEngine pada backend Laravel, dilakukan perhitungan manual menggunakan metode yang sama dengan yang diimplementasikan pada kode sistem. Berikut disajikan contoh lengkap perhitungan untuk komponen Oli Mesin pada tipe motor Matic dengan data input skenario Perlu Servis: X₁ (Jarak Tempuh) = 3.200 km, X₂ (Durasi Hari) = 65 hari, dan X₃ (Intensitas Berkendara) = 49,2 km/hari. Variabel X₃ diaktifkan untuk komponen Oli Mesin pada tipe Matic berdasarkan pemetaan toggle pada Tabel 3.16 laporan TA.

Tahap 1: Fuzzifikasi Variabel X₁ = 3.200 km. Parameter keanggotaan Oli Mesin Matic: Rendah (a=0, b=2.500); Sedang (a=2.000, b=2.500, c=4.000); Tinggi (a=2.500, b=4.000). μ_Rendah(3.200) = 0; μ_Sedang(3.200) = (4.000-3.200)/(4.000-2.500) = 0,533; μ_Tinggi(3.200) = (3.200-2.500)/(4.000-2.500) = 0,467.

Tahap 2: Fuzzifikasi Variabel X₂ = 65 hari. Parameter keanggotaan: Baru (a=0, b=90); Sedang (a=60, b=90, c=120); Lama (a=90, b=120). μ_Baru(65) = (90-65)/90 = 0,278; μ_Sedang(65) = (65-60)/(90-60) = 0,167; μ_Lama(65) = 0.

Tahap 3: Fuzzifikasi Variabel X₃ = 49,2 km/hari. Parameter keanggotaan: Rendah (a=0, b=20); Sedang (a=15, b=25, c=35); Tinggi (a=25, b=40). μ_Rendah(49,2) = 0; μ_Sedang(49,2) = 0 (di luar range); μ_Tinggi(49,2) = 1 karena 49,2 > 40.

Tahap 4: Evaluasi Rule Base. Aturan-aturan yang aktif (antecedent dengan nilai α > 0):

• R3: IF X₁=Sedang AND X₂=Baru AND X₃=Tinggi THEN Perlu_Servis, α = MIN(0,533; 0,278; 1,0) = 0,278

• R4: IF X₁=Sedang AND X₂=Sedang AND X₃=Tinggi THEN Perlu_Servis, α = MIN(0,533; 0,167; 1,0) = 0,167

• R5: IF X₁=Tinggi AND X₂=Sedang AND X₃=Tinggi THEN Kritis, α = MIN(0,467; 0,167; 1,0) = 0,167

• R6: IF X₁=Tinggi AND X₂=Baru AND X₃=Tinggi THEN Perlu_Servis, α = MIN(0,467; 0,278; 1,0) = 0,278

Tahap 5: Agregasi Output (operator MAX): μ_Baik = 0; μ_Perlu_Servis = MAX(0,278; 0,167; 0,278) = 0,278; μ_Kritis = 0,167.

Tahap 6: Defuzzifikasi Centroid. Domain output [0,100] didiskritisasi dengan step 1. Area himpunan Perlu_Servis [30,70] dipotong pada ketinggian 0,278; area Kritis [60,100] dipotong pada ketinggian 0,167. Titik centroid z* dihitung dengan Persamaan (1) menghasilkan z* ≈ 60 (nilai health score). Kategori: 40 ≤ 60 < 70, maka kondisi = Perlu Servis. Nilai ini sepenuhnya konsisten dengan output sistem FuzzyEngine yang menghasilkan skor 60.

B. Analisis Perbandingan Kinerja Sistem dengan Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan perbandingan komprehensif antara sistem TrinGo dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki domain atau teknologi yang relevan. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan posisi dan kontribusi sistem TrinGo secara objektif dalam lanskap penelitian monitoring kendaraan berbasis IoT.

No  | Penelitian        | Hardware IoT    | AI Method       | Gen AI  | Notif   | Fokus

------------------------------------------------------------------------------------------

1   | Pamungkas & Yahya [4] | IoT (ESP32+sensor aki) | Tidak ada       | Tidak ada | Tidak ada | Tegangan aki

2   | Nugroho [5]       | IoT (NodeMCU+GPS) | Tidak ada       | Tidak ada | SMS Gateway | Lokasi motor

3   | Pramudita [6]     | Mikrokontroler+odometer | Tidak ada       | Tidak ada | SMS Gateway | Jadwal servis

4   | Wicaksono [9]     | Arduino+DS18B20+HC-SR04 | Fuzzy sederhana | Tidak ada | LCD+buzzer | Suhu radiator

5   | Pratiwi [12]      | ESP32+MQTT+Flutter | Tidak ada       | Tidak ada | Push FCM | Suhu-kelembapan

6   | TrinGo (Kami)     | ESP32+GPS+MPU6050+DS18B20 | Fuzzy Mamdani multi-var | Gemini API | Push FCM+App | Perawatan motor

Tabel 18. Perbandingan Sistem TrinGo dengan Penelitian Terdahulu

C. Detail Implementasi Sistem Backend dan Konfigurasi Server

Sistem TrinGo di-deploy pada Virtual Private Server (VPS) dengan spesifikasi: Ubuntu 22.04 LTS, 2 vCPU, 2 GB RAM, dan 40 GB SSD. Stack teknologi yang digunakan meliputi: Nginx sebagai web server, PHP 8.2-FPM sebagai runtime Laravel, MySQL 8.0 sebagai database, dan Mosquitto sebagai MQTT Broker yang berjalan pada port 1883 (TCP) dan 8883 (TLS). Proses worker TelemetryIngestService berjalan sebagai daemon Supervisor untuk menjamin ketersediaan layanan tanpa gangguan.

SSL/TLS diterapkan pada seluruh komunikasi antara aplikasi mobile dan server backend menggunakan sertifikat Let's Encrypt. Laravel Sanctum digunakan untuk autentikasi berbasis token API (Personal Access Token), di mana setiap token yang dihasilkan memiliki masa berlaku 30 hari dan harus diperbarui melalui endpoint /api/auth/refresh. Rate limiting diterapkan pada endpoint publik untuk mencegah penyalahgunaan API.

Caching narasi rekomendasi Gemini API menggunakan mekanisme TTL (Time-to-Live) 24 jam yang disimpan di tabel ai_recommendation_caches. Apabila skor kondisi komponen tidak berubah dalam 24 jam, sistem akan mengembalikan narasi dari cache tanpa memanggil Gemini API kembali, sehingga menghemat konsumsi API quota secara signifikan. Cache diinvalidasi secara otomatis ketika skor komponen berubah melebihi threshold 5 poin.

D. Analisis Konsumsi Daya Perangkat IoT

Pengukuran konsumsi daya perangkat IoT TrinGo dilakukan menggunakan multimeter digital selama sesi operasional penuh (WiFi aktif, MQTT terhubung, GPS fix, dan publish data setiap 5 detik). Total konsumsi arus tercatat rata-rata 320 mA pada tegangan 5V (P = 1,6W). Dengan kapasitas power bank 10.000 mAh/5V yang digunakan, perangkat dapat beroperasi selama: t = 10.000 mAh / 320 mA ≈ 31,25 jam terus-menerus, atau setara penggunaan berkendara harian 4–6 jam selama 5–7 hari sebelum perlu pengisian ulang.

Komponen dengan konsumsi daya tertinggi adalah modul GPS NEO-7M dengan antena aktif (~150 mA), diikuti ESP32 (~80 mA pada kondisi WiFi aktif penuh), sensor MPU6050 (~4 mA), dan DS18B20 (~1,5 mA). Untuk pengembangan selanjutnya, penerapan mode deep-sleep pada ESP32 selama motor tidak bergerak (status IDLE > 5 menit) diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi rata-rata hingga 40–60%, sehingga umur baterai dapat ditingkatkan menjadi 10–14 hari penggunaan harian.

E. Analisis Pengalaman Pengguna (User Experience)

Selain data kuantitatif dari kuesioner UAT, analisis kualitatif juga dilakukan melalui sesi wawancara singkat (5–10 menit) dengan setiap responden setelah pengisian kuesioner. Beberapa temuan kualitatif yang signifikan adalah:

1) Responden menyebutkan bahwa fitur notifikasi push yang muncul secara otomatis tanpa perlu membuka aplikasi adalah fitur yang paling dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, karena selama ini mereka sering lupa untuk mengecek kondisi motor secara proaktif.

2) Responden yang berprofesi sebagai mahasiswa (60%) menyatakan bahwa tampilan Status Kesehatan Motor dengan indikator warna hijau/kuning/merah sangat intuitif dan mudah dipahami meskipun mereka tidak memiliki pengetahuan teknis otomotif mendalam.

3) Kritik utama dari responden adalah ketergantungan sistem pada hotspot smartphone pengguna, yang dirasakan kurang praktis karena data seluler pengguna digunakan untuk operasional perangkat IoT kendaraan. Penambahan modul GSM mandiri menjadi prioritas pengembangan yang paling banyak diusulkan oleh responden (7 dari 10 responden).

4) Tiga responden pengguna motor manual (30%) menyatakan bahwa narasi rekomendasi perawatan dari Gemini API terkadang kurang spesifik untuk komponen rantai roda, kemungkinan karena model AI belum memiliki konteks yang cukup tentang karakteristik perawatan motor manual. Penyempurnaan prompt engineering pada AiRecommendationService diperlukan untuk mengatasi hal ini.

F. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini yang perlu diakui secara transparan:

(a) Keterbatasan Sampel UAT: Pengujian UAT hanya melibatkan 10 responden dari kalangan mahasiswa berusia 17–25 tahun, sehingga belum merepresentasikan seluruh segmen pengguna motor di Indonesia yang mencakup berbagai kelompok usia, profesi, dan tingkat literasi digital.

(b) Keterbatasan Data Kalibrasi: Parameter fungsi keanggotaan Fuzzy Mamdani saat ini dikalibrasi berdasarkan data normatif buku pedoman pemilik kendaraan, bukan data empiris dari catatan servis nyata banyak kendaraan. Hal ini menyebabkan beberapa responden (20%) merasa skor kondisi tidak sepenuhnya akurat terhadap kondisi fisik motor yang mereka rasakan.

(c) Keterbatasan Cakupan Merek: Penelitian ini hanya divalidasi pada enam model sepeda motor Honda. Generalisasi ke merek lain (Yamaha, Suzuki, Kawasaki) memerlukan penyesuaian parameter servis yang disesuaikan dengan buku pedoman pemilik masing-masing merek.

(d) Keterbatasan Sensor: Sumber data yang digunakan hanya dari tiga variabel input Fuzzy (jarak tempuh, durasi hari, intensitas berkendara) yang semuanya bersifat kinematik. Variabel kondisi fisik komponen yang lebih akurat—seperti analisis partikel oli, ketebalan kampas rem aktual, atau tekanan ban—belum dapat diintegrasikan karena keterbatasan sensor yang tersedia pada perangkat IoT saat ini.

DAFTAR PUSTAKABerikut ini adalah contoh perhitungan manual inferensi Fuzzy Mamdani pada sistem TrinGo untuk komponen Oli Mesin dengan data input: X₁ (Jarak Tempuh) = 3.200 km, X₂ (Durasi Hari) = 65 hari, X₃ (Intensitas Berkendara) = 49,2 km/hari. Parameter fungsi keanggotaan Oli Mesin tipe Matic: Jarak Tempuh: Rendah (a=0, b=2.500), Sedang (a=2.000, b=2.500, c=4.000), Tinggi (a=2.500, b=4.000); Durasi Hari: Baru (a=0, b=90), Sedang (a=60, b=90, c=120), Lama (a=90, b=120).Langkah 1 – Fuzzifikasi X₁ = 3.200 km:• μ_Rendah(3.200) = 0 karena 3.200 > 2.500 (batas atas Rendah)• μ_Sedang(3.200) = (4.000-3.200)/(4.000-2.500) = 800/1.500 = 0,533• μ_Tinggi(3.200) = (3.200-2.500)/(4.000-2.500) = 700/1.500 = 0,467Langkah 2 – Fuzzifikasi X₂ = 65 hari:• μ_Baru(65) = (90-65)/(90-0) = 25/90 = 0,278• μ_Sedang(65) = (65-60)/(90-60) = 5/30 = 0,167• μ_Lama(65) = 0 karena 65 < 90 (batas bawah Lama)Langkah 3 – Evaluasi Rule Base (contoh aturan aktif):• R3: IF X₁=Sedang AND X₂=Baru THEN Perlu_Servis → α₃ = MIN(0,533; 0,278) = 0,278• R4: IF X₁=Sedang AND X₂=Sedang THEN Perlu_Servis → α₄ = MIN(0,533; 0,167) = 0,167• R5: IF X₁=Tinggi AND X₂=Sedang THEN Kritis → α₅ = MIN(0,467; 0,167) = 0,167• Agregasi MAX per output: μ_Perlu_Servis = MAX(0,278; 0,167) = 0,278; μ_Kritis = 0,167Langkah 4 – Defuzzifikasi Centroid:Domain output: Baik [0,40], Perlu_Servis [30,70], Kritis [60,100]. Titik-titik diskrit dan bobot dihitung pada domain [0,100] dengan step 1. Setelah diskritisasi dan kalkulasi centroid pada area agregasi, diperoleh nilai z* ≈ 60 (dalam implementasi sistem menggunakan Python/PHP), yang masuk kategori Perlu Servis (40–69). Hasil ini konsisten dengan perhitungan sistem FuzzyEngine: skor = 60.

[1]	Badan Pusat Statistik, “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis,” Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2023. [Online]. Tersedia: https://www.bps.go.id

[2]	PT Astra Honda Motor, “Panduan Perawatan Berkala Sepeda Motor Honda,” PT Astra Honda Motor, Jakarta, 2022.

[3]	PT Astra Honda Motor, “Buku Pemilik Honda BeAT Series,” PT Astra Honda Motor, Jakarta, 2019.

[4]	A. Pamungkas dan M. Yahya, “Sistem IoT Pemantau Voltase dan Arus Aki Kendaraan untuk Mencegah Mesin Mati Mendadak,” Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, vol. 12, no. 2, hal. 45–52, 2023.

[5]	M. Nugroho, “Sistem Pelacak GPS Kendaraan Berbasis NodeMCU ESP8266 dan Aplikasi Android untuk Keamanan Sepeda Motor,” Jurnal Teknik Elektro Terapan, vol. 8, no. 1, hal. 23–30, 2022.

[6]	R. Pramudita, “Sistem Pengingat Jadwal Servis Motor Berbasis SMS Gateway dan Mikrokontroler Arduino,” Jurnal Ilmiah Teknik Informatika, vol. 6, no. 3, hal. 78–85, 2022.

[7]	F. Kurniawan, “Integrasi Modul GPS NEO-7M pada NodeMCU ESP8266 untuk Pemantauan Lokasi Sepeda Motor Berbasis Web,” Jurnal Teknik Komputer Unikom, vol. 9, no. 2, hal. 112–120, 2023.

[8]	S. Kusumadewi dan H. Purnomo, Aplikasi Logika Fuzzy untuk Pendukung Keputusan, Edisi ke-2. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

[9]	D. Wicaksono, “Sistem Monitoring Suhu Radiator Motor Menggunakan Logika Fuzzy dan Sensor DS18B20,” Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer, vol. 7, no. 1, hal. 34–41, 2022.

[10]	T. Santoso, “Pengujian Keandalan RESTful API Laravel pada Simulator Sensor Wokwi dengan Model Waterfall,” Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi, vol. 11, no. 4, hal. 201–210, 2023.

[11]	A. Rahmawati dan B. Susilo, “Analisis Komparatif Protokol MQTT dan HTTP pada Sistem IoT: Studi Kasus Logistik Rantai Dingin,” Jurnal Komputasi, vol. 5, no. 2, hal. 89–97, 2022.

[12]	I. Pratiwi, “Monitoring Telemetri IoT Berbasis Flutter dan MQTT dengan Notifikasi Real-Time pada Sistem Pemantauan Lingkungan,” Jurnal Teknik Informatika, vol. 10, no. 3, hal. 156–163, 2023.

[13]	D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.

[14]	L. A. Zadeh, “Fuzzy Sets,” Information and Control, vol. 8, no. 3, hal. 338–353, 1965. doi: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.

[15]	E. H. Mamdani dan S. Assilian, “An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller,” International Journal of Man-Machine Studies, vol. 7, no. 1, hal. 1–13, 1975. doi: 10.1016/S0020-7373(75)80002-2.

[16]	OASIS, “MQTT Version 3.1.1 OASIS Standard,” OASIS, 2014. [Online]. Tersedia: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/mqtt-v3.1.1.html

[17]	Taylor Otwell, “Laravel – The PHP Framework for Web Artisans,” 2024. [Online]. Tersedia: https://laravel.com/docs

[18]	Google LLC, “Flutter – Build apps for any screen,” 2024. [Online]. Tersedia: https://flutter.dev/docs

[19]	Google DeepMind, “Gemini API Documentation,” Google, 2024. [Online]. Tersedia: https://ai.google.dev/docs

[20]	W. W. Royce, “Managing the Development of Large Software Systems: Concepts and Techniques,” Proc. IEEE WESCON, Los Angeles, CA, hal. 1–9, Aug. 1970.

[21]	R. Pramudita dan A. Setyawan, “Implementasi Metode Prototyping pada Pengembangan Sistem Monitoring IoT Berbasis Perangkat Keras,” Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, vol. 10, no. 2, hal. 67–74, 2022.