4.3.3.1. Penelusuran Jejak Perhitungan (Numerical Trace) End-to-End Sistem Rekomendasi

Penelusuran jejak perhitungan numerik (numerical trace) secara end-to-end dilakukan untuk memvalidasi alur pemrosesan data secara riil, mulai dari penerimaan paket data telemetri dari perangkat keras IoT (ESP32), eksekusi mesin Fuzzy Mamdani pada backend Laravel (FuzzyEngine.php), hingga penentuan skor, label status, dan rekomendasi keselamatan.

1. Penerimaan Paket Telemetri Perangkat IoT (ESP32)

Paket data telemetri dikirim oleh perangkat IoT berbasis microcontroller ESP32 (MAC Address: 20:9B:A9:61:04:F8) melalui protokol MQTT menuju MQTT Broker Laravel. Payload JSON yang diterima dari kendaraan pada lokasi Jalan Tirto Usodo Timur, Banyumanik, Kota Semarang adalah sebagai berikut:

{
  "device_id": "20:9B:A9:61:04:F8",
  "timestamp": 9172912,
  "has_fix": true,
  "lat": -7.0576015,
  "lng": 110.429714,
  "speed_kmh": 0.12964,
  "alt_gps_m": 219.2,
  "course_deg": 236,
  "address": "Jalan Tirto Usodo Timur, Kec. Banyumanik, Kota Semarang",
  "maps_url": "https://www.google.com/maps?q=-7.058001,110.429616",
  "sat": 7,
  "hdop": 0.95,
  "engine_temp_c": 30.125,
  "engine_overheat": false
}

Berdasarkan data telemetri di atas, status GPS dinyatakan valid (has_fix = true, sat = 7, HDOP = 0.95), dan sensor suhu mesin DS18B20 mencatat nilai 30.125 °C dengan status engine_overheat = false (kondisi operasional normal). Data posisi dan kecepatan diproses oleh TripService untuk memperbarui akumulasi perjalanan kendaraan.

2. Pemetaan Variabel Input Komponen (Oli Mesin Matic)

Dalam pengujian kasus ini, diambil contoh komponen Oli Mesin pada sepeda motor tipe Matic (Honda BeAT) dengan akumulasi pemakaian historis sebagai berikut:

• Jarak Tempuh sejak Servis Terakhir (x1) = 3.200 km

• Durasi Hari sejak Servis Terakhir (x2) = 105 hari

• Parameter Kecepatan Rata-rata (x3) = 41.5 km/jam

• Intensitas Harian (x4) = 25.5 km/hari

3. Langkah 1: Fuzzifikasi (Derajat Keanggotaan trimf)

Berdasarkan batas himpunan Fuzzy pada database (Low: [0, 0, 2500], Medium: [2000, 4000, 6000], High: [4000, 6000, 9999] untuk Jarak Tempuh, serta Low: [0, 0, 90], Medium: [60, 120, 180], High: [120, 180, 999] untuk Durasi Hari), perhitungan derajat keanggotaan menggunakan fungsi trimf(x, a, b, c) adalah:

a) Keanggotaan Jarak Tempuh (x1 = 3.200 km):

- μ_Low(3200) = 0.000 (karena x1 >= 2500)

- μ_Medium(3200) = (3200 - 2000) / (4000 - 2000) = 1200 / 2000 = 0.600

- μ_High(3200) = 0.000 (karena x1 <= 4000)

b) Keanggotaan Durasi Hari (x2 = 105 hari):

- μ_Low(105) = 0.000 (karena x2 >= 90)

- μ_Medium(105) = (105 - 60) / (120 - 60) = 45 / 60 = 0.750

- μ_High(105) = 0.000 (karena x2 <= 120)

4. Langkah 2: Evaluasi Basis Aturan (Rule Base Inference & Weighting)

Aturan pakar diproses menggunakan operator MIN (AND) dikalikan bobot aturan (Weight):

• Rule 1: IF Jarak = Medium AND Durasi = Medium THEN Output = Perlu Servis (Weight = 1.0)

Strength_1 = min(0.600, 0.750) = 0.600

Fired_1 = 0.600 * 1.0 = 0.600

• Rule 2: IF Jarak = Medium AND Durasi = High THEN Output = Kritis (Weight = 0.9)

Strength_2 = min(0.600, 0.000) = 0.000

Fired_2 = 0.000 * 0.9 = 0.000

• Rule 3: IF Jarak = Low AND Durasi = Low THEN Output = Baik (Weight = 1.0)

Strength_3 = min(0.000, 0.000) = 0.000

Fired_3 = 0.000 * 1.0 = 0.000

Hasil Agregasi Maksimum per Kategori Output:

- S_Baik = 0.000

- S_Perlu_Servis = max(0.600) = 0.600

- S_Kritis = 0.000

5. Langkah 3: Defuzzifikasi Centroid Diskret (Rata-rata Terbobot)

Metode defuzzifikasi menghitung skor numerik akhir menggunakan nilai acuan crisp output (y_Baik = 20.0, y_Perlu_Servis = 60.0, y_Kritis = 90.0):

Score = round( ((20.0 * 0.000) + (60.0 * 0.600) + (90.0 * 0.000)) / (0.000 + 0.600 + 0.000), 1 )

Score = round( 36.0 / 0.600, 1 ) = 60.0

6. Langkah 4: Penentuan Label Status Akhir & Rekomendasi AI

Skor output akhir sebesar 60.0 berada pada rentang 40 <= Score < 75, sehingga sistem menetapkan status komponen Oli Mesin sebagai "Perlu Servis". Peringatan ini beserta parameter suhu mesin (30.125 °C - Normal) diteruskan ke modul Gemini AI untuk menyusun rekomendasi naratif bagi pengguna aplikasi mobile.