4.3.3.1. Penelusuran Jejak Perhitungan (Numerical Trace) End-to-End Berdasarkan Metode Haversine

Penelusuran jejak perhitungan numerik (numerical trace) secara end-to-end dilakukan untuk memvalidasi alur pemrosesan data telemetri GPS dari perangkat IoT (ESP32), pengolahan variabel jarak tempuh menggunakan metode Haversine (TelemetryIngestService.php), hingga eksekusi mesin Fuzzy Mamdani (FuzzyEngine.php) untuk menentukan rekomendasi status perawatan.

1. Penerimaan Koordinat Telemetri GPS Perangkat IoT

Paket data telemetri dikirim oleh perangkat IoT berbasis microcontroller ESP32 (MAC Address: 20:9B:A9:61:04:F8) melalui protokol MQTT. Payload JSON telemetri yang berisi data posisi GPS kendaraan pada lokasi Jalan Tirto Usodo Timur, Banyumanik, Semarang adalah sebagai berikut:

{
  "device_id": "20:9B:A9:61:04:F8",
  "timestamp": 9172912,
  "has_fix": true,
  "lat": -7.0576015,
  "lng": 110.429714,
  "speed_kmh": 0.12964,
  "alt_gps_m": 219.2,
  "course_deg": 236,
  "address": "Jalan Tirto Usodo Timur, Kec. Banyumanik, Kota Semarang",
  "maps_url": "https://www.google.com/maps?q=-7.058001,110.429616",
  "sat": 7,
  "hdop": 0.95
}

2. Perhitungan Jarak Tempuh dengan Metode Haversine Formula

Backend sistem menghitung selisih jarak linier antar koordinat GPS (titik sebelumnya P1 dan titik terbaru P2) menggunakan formula Haversine yang diimplementasikan pada fungsi calculateHaversineDistance():

• Titik P1 (GPS Sebelumnya): Lat1 = -7.058001°, Lng1 = 110.429616°

• Titik P2 (GPS Terbaru): Lat2 = -7.0576015°, Lng2 = 110.429714°

• Jari-jari Bumi (R) = 6.371.000 meter

Persamaan Formula Haversine:

Δlat = rad(-7.0576015 - (-7.058001)) = 6,9725 x 10^-6 rad

Δlng = rad(110.429714 - 110.429616) = 1,7104 x 10^-6 rad

a = sin²(Δlat / 2) + cos(lat1) * cos(lat2) * sin²(Δlng / 2)

a = sin²(3,486 x 10^-6) + cos(-0,12318) * cos(-0,12317) * sin²(8,552 x 10^-7)

a = 1,2154 x 10^-11 + (0,99244 * 0,99244 * 7,314 x 10^-13) = 1,2872 x 10^-11

c = 2 * atan2(√a, √(1-a)) = 2 * √(1,2872 x 10^-11) = 7,1755 x 10^-6 rad

Δd = R * c = 6.371.000 * 7,1755 x 10^-6 = 45,71 meter ≈ 0,0457 km

Akumulasi Jarak Tempuh Komponen (Odometer):

x = Baseline Jarak (3.199,95 km) + Δd (0,05 km) = 3.200 km

3. Langkah 1: Fuzzifikasi Variabel Jarak (trimf)

Fuzzifikasi mengevaluasi nilai jarak tempuh x = 3.200 km pada fungsi keanggotaan segitiga trimf(x, a, b, c) dengan himpunan Low [0, 0, 2500], Medium [2000, 4000, 6000], dan High [4000, 6000, 9999]:

• μ_Low(3200) = 0.000 (karena x >= 2500)

• μ_Medium(3200) = (3200 - 2000) / (4000 - 2000) = 1200 / 2000 = 0.600

• μ_High(3200) = 0.000 (karena x <= 4000)

4. Langkah 2: Evaluasi Aturan (Rule Base Inference & Weighting)

Evaluasi aturan inferensi 1 variabel tunggal (Group C Rules) diproses dengan perkalian bobot aturan (Weight = 1.0):

• Rule 1: IF Jarak = Medium THEN Output = Perlu Servis (Weight = 1.0)

Fired_1 = μ_Medium(3200) * 1.0 = 0.600 * 1.0 = 0.600

• Rule 2: IF Jarak = High THEN Output = Kritis (Weight = 1.0)

Fired_2 = μ_High(3200) * 1.0 = 0.000 * 1.0 = 0.000

• Rule 3: IF Jarak = Low THEN Output = Baik (Weight = 1.0)

Fired_3 = μ_Low(3200) * 1.0 = 0.000 * 1.0 = 0.000

Hasil Agregasi Maksimum Kategori Output:

- S_Baik = 0.000

- S_Perlu_Servis = max(0.600) = 0.600

- S_Kritis = 0.000

5. Langkah 3: Defuzzifikasi Centroid Diskret (Rata-rata Terbobot)

Proses defuzzifikasi menghitung skor akhir numerik menggunakan titik krisp acuan (y_Baik = 20.0, y_Perlu_Servis = 60.0, y_Kritis = 90.0):

Score = round( ((20.0 * 0.000) + (60.0 * 0.600) + (90.0 * 0.000)) / (0.000 + 0.600 + 0.000), 1 )

Score = round( 36.0 / 0.600, 1 ) = 60.0

6. Langkah 4: Penentuan Label Status & Rekomendasi Servis

Nilai skor akhir sebesar 60.0 berada pada rentang 40 <= Score < 75, sehingga sistem menetapkan status komponen sebagai "Perlu Servis". Rekomendasi servis ini ditampilkan secara otomatis pada aplikasi Android pengguna.