3.3.5. Perancangan Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani

Sistem rekomendasi perawatan pada TrinGo menggunakan pendekatan hibrida, yaitu menggabungkan Logika Fuzzy Mamdani untuk menghitung tingkat kesehatan (health score) komponen secara matematis, dan Generative AI (Gemini API) untuk merangkai skor tersebut menjadi narasi rekomendasi berbasis bahasa manusia.

Gambar 3. 21. Alur Sistem Rekomendasi Perawatan Berbasis Fuzzy-Gemini

3.3.5.1. Konfigurasi Variabel Input per Tipe Motor (Toggle Matrix)

Tidak seluruh variabel input Fuzzy relevan terhadap setiap komponen pada setiap tipe motor. Oleh karena itu, sistem TrinGo menerapkan mekanisme toggle (ON/OFF) pada Web Admin untuk menentukan variabel input mana saja yang diikutsertakan dalam proses fuzzifikasi tiap komponen, mengacu pada buku pedoman pemilik resmi dari masing-masing tipe motor. Pemetaan toggle untuk keempat tipe motor yang didukung sistem TrinGo disajikan pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.4 berikut.

3.3.5.1.1. Tipe Motor 1: Matic

Pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor matic sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 14. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Matic

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Kecepatan Rata-rata | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | - | ON | Viskositas oli turun akibat km, durasi bulan, kemacetan stop&go, dan beban mesin |
| Ban (Tire) | ON | OFF | - | OFF | Tekanan & kedalaman telapak ban aus akibat km dan beban guncangan |
| Filter Udara | ON | OFF | - | ON | Elemen viscous diganti murni berdasarkan jarak & waktu |
| Busi | ON | ON | - | OFF | Pengapian dicek KPB 2 dan diganti per 8.000 km |
| Aki (Battery) | OFF | ON | - | OFF | Tipe maintenance-free diperiksa tegangannya secara berkala |
| Rem (Kampas Rem) | ON | OFF | - | OFF | Gesekan kampas dipengaruhi km, deselerasi (G-Force), & minyak rem 2 th |
| CVT / Belt (Drive Belt) | ON | ON | - | OFF | V-Belt aus oleh kilometrase dan entakan akselerasi |
| Roller CVT | ON | ON | - | OFF | Roller weight aus bersamaan Drive Belt per 8.000 km |
| Oli Gardan (Final Drive) | ON | ON | - | ON | Penggantian oli transmisi akhir tiap 12.000 km/12 bulan |

3.3.5.1.2. Tipe Motor 2: Manual

Pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor manual/bebek sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 15. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Manual/Bebek

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Kecepatan Rata-rata | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | - | ON | Penggantian rutin per 4.000 km/4 bulan & pengaruh gaya berkendara |
| Ban (Tire) | ON | OFF | - | OFF | Tipe Cast Wheel/Jari-jari dicek keausan & tekanan angin |
| Filter Udara | ON | OFF | - | ON | Saringan elemen basah diganti rutin tanpa dibersihkan |
| Busi | ON | ON | - | OFF | Pemeriksaan KPB 2 (4.000 km), penggantian pada 8.000 km |
| Aki (Battery) | OFF | ON | - | OFF | Pemeriksaan sistem kelistrikan & baterai bebas perawatan |
| Rem (Kampas Rem) | ON | OFF | - | OFF | Keausan tromol/cakram & penggantian minyak rem per 2 tahun |
| Rantai Roda (Drive Chain) | ON | OFF | - | ON | Pembersihan, penyetelan, & pelumasan wajib tiap 500 km |

3.3.5.1.3. Tipe Motor 3: Sport

pemetaan nilai toggle pada setiap variabel input untuk tipe motor sport sebagai dasar penyesuaian parameter yang digunakan dalam proses perhitungan sistem rekomendasi perawatan.

Tabel 3. 16. Pemetaan Toggle Variabel Input - Tipe Sport

| Nama Komponen | Jarak Tempuh | Durasi Hari | Kecepatan Rata-rata | Intensitas Berkendara | Dasar Alasan Teknis & Bukti Halaman |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oli Mesin | ON | ON | - | ON | Kapasitas 1,1L, diganti rutin per 4.000 km/6 bulan & rpm tinggi |
| Ban (Tire) | ON | OFF | - | OFF | Ban Tubeless depan/belakang dicek tekanan & keausan |
| Filter Udara | ON | OFF | - | ON | Penggantian berkala elemen saringan udara tipe viscous |
| Busi (NGK MR9C-9N) | ON | ON | - | OFF | Pemeriksaan tiap 6.000 km, penggantian rutin pada 12.000 km |
| Aki (Battery GTZ6V) | OFF | ON | - | OFF | Baterai 12V-5Ah dicek fungsi sistem pengisian |
| Rem (Cakram Depan/Blk) | ON | OFF | - | OFF | Pengereman ganda cakram & penggantian minyak rem per 2 tahun |
| Rantai Roda | ON | OFF | - | ON | Pemeriksaan & pelumasan rutin tiap 500 km dengan SAE 80/90 |
| Cairan Pendingin (Coolant) | ON | ON | - | OFF | Radiator coolant diperiksa berkala, ganti total per 3 tahun |

Toggle bernilai ON menandakan variabel tersebut ikut serta dalam perhitungan derajat keanggotaan (fuzzifikasi) komponen bersangkutan, sedangkan OFF berarti variabel tersebut diabaikan karena tidak relevan secara teknis berdasarkan buku pedoman resmi pabrikan.

3.3.5.2. Penentuan Variabel Input & Fungsi Keanggotaan (Fuzzifikasi)

Sistem logika Fuzzy mengolah empat metrik kuantitatif utama. Masing-masing metrik dibagi menjadi himpunan linguistik (Low, Medium, High) menggunakan fungsi keanggotaan berbentuk trapesium (trap) maupun segitiga (tri).

Tabel 3. 17. Variabel Input Fuzzy

| Variabel Input | Satuan | Rentang Nilai | Himpunan Linguistik | Deskripsi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh (Mileage) | Kilometer (km) | 0 - 5.000 + | Rendah, Menengah, Tinggi | Akumulasi jarak sejak servis terakhir. |
| Durasi Hari (Days Since) | Hari | 0 - 180+ | Baru, Sedang, Lama | Waktu yang berlalu sejak penggantian komponen. |
| Kecepatan Rata-rata | - | - | - | Tidak digunakan (data kecepatan rata-rata belum tersedia). |
| Intensitas Berkendara | Score (0-10) | 0 - 10 | Rendah, Sedang, Tinggi | Frekuensi penggunaan kendaraan harian, turut mempertimbangkan data g-force MPU6050. |

Pada file FuzzyEngine.php, masukan crisp (nilai pasti) dihitung derajat keanggotaannya terhadap batas fungsi linguistik yang telah ditentukan. Implementasi lengkap perhitungan tersebut dalam kode program disajikan pada Lampiran.

3.3.5.2.1. Pemetaan Batas Semesta Pembicaraan dan Fungsi Keanggotaan

Sistem cerdas TrinGo menggunakan 4 variabel input dinamis yang diproses secara asinkron melalui Laravel backend. Berdasarkan rentang operasional kendaraan nyata, visualisasi kurva diimplementasikan ke dalam rumus matematika formal sebagai berikut.

Tabel 3. 18. Detail Parameter Fungsi Keanggotaan Variabel Input Fuzzy

| Nama Variabel Input | Semesta Pembicaraan | Himpunan Fuzzy | Tipe Kurva | Parameter Batas (a, b, c) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jarak Tempuh (X1) | 0 - 5000 km | Rendah | Linier Turun | a = 1000, b = 2500 |
|  |  | Menengah | Segitiga | a = 1000, b = 2500, c = 4000 |
|  |  | Tinggi | Linier Naik | a = 2500, b = 4000 |
| Durasi Hari (X2) | 0 - 180 Hari | Baru | Linier Turun | a = 30, b = 90 |
|  |  | Sedang | Segitiga | a = 30, b = 90, c = 150 |
|  |  | Lama | Linier Naik | a = 90, b = 150 |
| Kecepatan Rata-rata (X3) | - | Lambat | Linier Turun | - |
|  |  | Sedang | Segitiga | - |
|  |  | Cepat | Linier Naik | - |
| Intensitas Berkendara (X4) | 0 - 10 Score | Rendah | Linier Turun | a = 2, b = 5 |
|  |  | Sedang | Segitiga | a = 2, b = 5, c = 8 |
|  |  | Tinggi | Linier Naik | a = 5, b = 8 |

Ketiga himpunan linguistik (Low, Medium, High) pada setiap variabel input dihitung derajat keanggotaannya menggunakan fungsi keanggotaan bahu (shoulder) dan segitiga (triangular) berikut, dengan parameter batas (a, b, c) mengacu pada Tabel 3.19 untuk masing-masing variabel.

Ketiga himpunan linguistik (Low, Medium, High) pada setiap variabel input dihitung derajat keanggotaannya menggunakan fungsi keanggotaan bahu (shoulder) dan segitiga (triangular) berikut, dengan parameter batas (a, b, c) mengacu pada Tabel 3.19 untuk masing-masing variabel.

μLow(x) = 1, untuk x ≤ bc - xc - b, untuk b < x < c0, untuk x ≥ c……………………………………………….	(3.1)

μMedium(x) = x - ab - a, untuk a < x ≤ bc - xc - b, untuk b < x < c0, untuk x ≤ a atau x ≥ c……………………………………….	(3.2)

μHigh(x) = 0, untuk x ≤ ax - ab - a, untuk a < x < b1, untuk x ≥ b……………………………………………...	(3.3)

Nilai a, b, dan c pada Persamaan (3.1) sampai (3.3) disesuaikan dengan parameter tiap variabel dan himpunan pada Tabel 3.6, sedangkan simbol ∞ (tak terhingga) direpresentasikan sebagai nilai 999 pada implementasi Web Admin.

- Formulasi Matematis Variabel Input 1: Jarak Tempuh (X1) Fungsi keanggotaan X1 (Jarak Tempuh) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.19 baris Jarak Tempuh.

- Formulasi Matematis Variabel Input 2: Durasi Hari (X2) Fungsi keanggotaan X2 (Durasi Hari) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.19 baris Durasi Hari.

- Formulasi Matematis Variabel Input 3: Kecepatan Rata-rata (X3) Fungsi keanggotaan X3 (Kecepatan Rata-rata) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.19 baris Kecepatan Rata-rata.

- Formulasi Matematis Variabel Input 4: Intensitas Berkendara (X4) Fungsi keanggotaan X4 (Intensitas Berkendara/G-Force) mengikuti Persamaan (3.1) s.d. (3.3) dengan parameter pada Tabel 3.19 baris Intensitas Berkendara.

3.3.5.3. Penentuan Threshold Perawatan per Komponen dan Tipe Motor

Nilai ambang batas WARN, CRITICAL, dan RESET INTERVAL yang diinput pada Web Admin ditentukan berdasarkan rekomendasi interval servis resmi pada buku pedoman pemilik tiap tipe motor. Nilai WARN merupakan titik peringatan dini sebelum komponen mencapai batas servis resmi (CRITICAL), sedangkan RESET INTERVAL adalah jumlah hari maksimal sebelum sebuah siklus perawatan otomatis dianggap kedaluwarsa. Rekapitulasi threshold untuk seluruh komponen dan tipe motor disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 19. Ambang Batas Servis Per Komponen dan Tipe Motor

| Tipe Motor | Komponen | WARN (km) | CRITICAL (km) | RESET (Hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Matic (BeAT/Vario) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 120 |
|  | Filter Udara | 12.000 | 16.000 | - |
|  | Busi | 6.000 | 8.000 | 240 |
|  | Drive Belt (V-Belt) | 20.000 | 24.000 | 720 |
|  | Oli Gardan (Final Drive) | 6.000 | 8.000 | 730 |
| Manual (Supra X/Revo) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 120 |
|  | Busi | 6.000 | 8.000 | 240 |
|  | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - |
|  | Kampas/Minyak Rem | 8.000 | 12.000 | - |
| Sport (CB150R) | Oli Mesin (1,1L) | 4.000 | 6.000 | 180 |
|  | Radiator Coolant | 12.000 | 24.000 | 1.095 |
|  | Busi (MR9C-9N) | 9.000 | 12.000 | 360 |
|  | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - |

Ketiga nilai tersebut selanjutnya digunakan sebagai parameter batas semesta pembicaraan (universe of discourse) pada proses fuzzifikasi yang dijelaskan pada Sub-bab 3.3.5.2.

3.3.5.4. Penyusunan Basis Aturan Pakar (Fuzzy Rule Base)

Nilai fuzzifikasi dianalisis menggunakan Mamdani inference rules bertipe relasional (IF-THEN) yang disusun dalam bentuk matriks aturan, mengombinasikan keempat variabel input untuk menentukan tingkat kelayakan keausan komponen oli mesin dan kampas rem. Sebagai ilustrasi, salah satu aturan menyatakan: IF Jarak Tempuh Tinggi AND Durasi Hari Lama THEN Skor Oli Critical. Pengkondisian AND diproses dengan mengambil nilai minimum dari himpunan (min()), sedangkan agregasi antaraturan dengan tujuan output yang sama menggunakan operator maksimum (max()). Implementasi proses ini dalam kode program disajikan pada Lampiran.

3.3.5.5. Proses Evaluasi Inferensi & Defuzzifikasi (Metode Centroid)

Aktivasi fuzzy output disatukan untuk menemukan nilai titik berat (Center of Area), yang kemudian dikonversikan kembali menjadi sebuah nilai metrik konkret berupa skor kondisi komponen berskala 0-100.

Tabel 3. 20. Variabel Output Fuzzy

| Variabel Output | Rentang Skor | Status Linguistik | Tindakan yang Disarankan |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal (Aman) | 0% - 40% | Good | Komponen dalam kondisi prima, belum perlu servis. |
| Warning (Perhatian) | 41% - 75% | Warning | Keausan mulai terjadi, persiapkan servis dalam waktu dekat. |
| Critical (Bahaya) | 76% - 100% | Critical | Harus segera diservis/diganti untuk menghindari kerusakan fatal. |

Persamaan (3.4) merupakan bentuk diskret dari metode Centroid (Center of Area) yang diimplementasikan pada fungsi defuzzifikasi, dengan z sebagai skor keausan komponen (0-100) dan μ(z) sebagai derajat keanggotaan hasil agregasi seluruh aturan yang aktif.

z* = i(zi · μ(zi))iμ(zi) …………………………………………………………………….	(3.4)