3.3.5.3. Penentuan Threshold Perawatan per Komponen dan Tipe Motor

Nilai ambang batas WARN, CRITICAL, dan RESET INTERVAL yang diinput pada Web Admin ditentukan berdasarkan rekomendasi interval servis resmi pada buku pedoman pemilik tiap tipe motor. Nilai WARN merupakan titik peringatan dini sebelum komponen mencapai batas servis resmi (CRITICAL), sedangkan RESET INTERVAL adalah jumlah hari maksimal sebelum sebuah siklus perawatan otomatis dianggap kedaluwarsa. Rekapitulasi threshold untuk seluruh komponen dan tipe motor disajikan pada Tabel 3.20.

Tabel 3. 19. Ambang Batas Servis Per Komponen dan Tipe Motor

| Tipe Motor | Komponen | Warn Jarak (km) | Critical Jarak (km) | Warn Waktu (hari) | Critical Waktu (hari) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matic (BeAT/Vario) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 90 | 120 |
| Matic (BeAT/Vario) | Oli Gardan (Final Drive) | 6.000 | 8.000 | 540 | 730 |
| Matic (BeAT/Vario) | Filter Udara | 12.000 | 16.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Busi | 6.000 | 8.000 | 180 | 240 |
| Matic (BeAT/Vario) | CVT / Belt & Roller CVT | 20.000 | 24.000 | 540 | 720 |
| Matic (BeAT/Vario) | Rem (Kampas Rem) | 8.000 | 12.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Matic (BeAT/Vario) | Aki (Baterai) | - | - | 540 | 730 |
| Matic (BeAT/Vario) | Cairan Pendingin (Coolant) | 24.000 | 36.000 | 730 | 1.095 |
| Manual (Supra X/Revo) | Oli Mesin | 2.500 | 4.000 | 90 | 120 |
| Manual (Supra X/Revo) | Filter Udara | 12.000 | 16.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Busi | 6.000 | 8.000 | 180 | 240 |
| Manual (Supra X/Revo) | Kampas Kopling | 20.000 | 24.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Rem (Kampas Rem) | 8.000 | 12.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Manual (Supra X/Revo) | Aki (Baterai) | - | - | 540 | 730 |
| Sport (CB150R) | Oli Mesin | 4.000 | 6.000 | 120 | 180 |
| Sport (CB150R) | Filter Udara | 14.000 | 18.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Rantai Roda | 15.000 | 20.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Busi (NGK MR9C-9N) | 9.000 | 12.000 | 270 | 360 |
| Sport (CB150R) | Kampas Kopling | 20.000 | 24.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Rem (Cakram Depan/Blk) | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Ban | 12.000 | 15.000 | - | - |
| Sport (CB150R) | Aki (Battery GTZ6V) | - | - | 540 | 730 |